# Sterilt flergångsgods – beställning

  - Ingår i morgonarbetet dagligen även helger

  - Utförs av kirurg-USK som börjar kl.06.45

  - Ta med en rullvagn/nya etikettlistor - gör en koll i våra 4 sköljrum och hämta gods som ska skickas.

  - Nattpersonalen ska ha kört diskdesinfektorerna så att de är klara till kl.06:45. Gods hämtas kl. 07:30 av vaktmästare.

  - ”Sterilcentralens beställningslista” med streckkods-etiketter från:

  - Uppdukningsrum - sätt upp ny lista i uppdukningsrummet.

  - Gods som inte ska skickas till sterilen - skölj lila sida:

  - Öroninstrument som finns i öronbordet samt 2 st pincettburkar, 2 st raka saxar, 1 st pincett och 1 st peang

  - Gyn-instrument som finns på rullbordet i R:46

  - Övrigt: Personalsaxar, pincettburkar, sprutfat m.m.

  - Beställningslistor som skickas iväg, förses med datum och namn på personen som skickar godset. Ta kopior på listorna och spara i brevställ till vänster på bänken i uppdukningsrummet. Originalen följer godset som skickas iväg.

  - Paktering: OBS! Innan paketering räkna godset noggrant så att gods och instrument som skickas stämmer överens med etiketterna på listorna.

Suturset innehåller:

  - Rondskål

  - Skål B6

  - Peang rak 14 cm

  - Nålförare

  - Sax ögon böjd

  - Pincett Ewald klo (avsmalnande pincett)

Tvätt-/omläggningsset innehåller:

  - Skål B6

  - Peang rak

  - Pincett rak 12-14 cm

Gods och beställningslistorna läggs i en vit plastpåse som försluts, påsen läggs i en grön transportlåda som står på nedre hyllan i sterilskåpet. Lådan plomberas med fyra stycken buntband. På kortsidan finns en adresslapp som vänds på till ”Osterilt gods till Sterilcentralen NÄL” (om det inte står Sterilcentralen NÄL tar vaktmästaren ej med godset). Flergångsgodset kommer åter på em.

Onsdagar

Kontrollera utgångsdatum på sterilt flergångsgods placerat i/på: Sterilförråd, R: 46 gyn, R: 35 öron och R: 59 rektoskopi.

Dok.ID: 12580