Dok.ID: 12424

Rectoskopi/proctoskopi

Användningsområde

Undersökningsmetod vid magtarmbesvär - i samband med undersökningen kan en provexicision av tarmslemhinnan tas för diagnostik.

Utrustning

Dukad rullvagn för proctoscopi/rectoscopi finns på R:59

(innehållsförteckning och intruktion finns i mapp på rullvagnen)

- ljusprojektor

- fiberkabel

- nippel till proctoskop

- handtag med okulär till rectoscop

- pump/gummiblåsa med slang samt filter

- förstoringslins

- engångsproctoscop

- engångsrectoscop med ledare

- rectoscopisugset kopplat till engångssug

- glidslem

- rena rundtork, stora och små – tång finns i märkt låda på R:59

- cellstoff

- vatten i en engångmugg 21cl – för rensugning av rectoscopisug

Innan proctoscopi/rectoscopi:

- kontrollera att ljuskällan fungerar

- kontrollera att sugenheten är ihopkopplad och fungerar

Genomförande

- använd handskar/plastförkläde

- informera patienten om vad undersökningen innebär

- tänk på patientens integritet – undvik att blotta patienten

- laxering enligt ordination

- sidoläge: lägg ett extra underlägg under patienten och låt patienten ligga på britsen på sin vänstra sida med ändan långt ut mot kanten av britsen och med uppdragna knän

- assistera läkaren med glidslem, proctoscop/rectoscop, sug och tork

- se till att använda utensilier slängs direkt i plastpåse och inte läggs på uppdukningsvagnen

- ge patienten möjlighet att utföra nedre toalett efter undersökningen

Observera patienten noga hela tiden - undersökningen kan upplevas obehaglig och patienten kan må dåligt!

## Utrustning för provexcision (PX) – finns i märkta lådor R:59

- px-tång

- NaCl 9mg/ml

- spruta

- engångsmugg 21 cl

- pincett

- tamponad – Spongostan Anal

- PAD-burk med Formaldehydlösning 4 % märkt med patient-ID

- PAD-remiss märkt med patient-ID

- Torktång (steril)

#### Provexcision (PX)

- preparatet läggs om möjligt direkt i PAD-burk

- ifall preparatet sitter fast i px-tången prova att spola försiktigt med NaCl genom hålen på baksidan av tången över engångsmuggen

- preparatet förs sedan försiktigt över till PAD-burken märkt med patient-ID

- preparatet samt remiss lämnas till kem.lab. Läkaren skriver remiss i dator som skrivs ut

- efter provexcision från tarmslemhinnan låt patienten ligga minst 30 minuter

- kontrollera att patienten ej blöder från tarmen innan hemgång

Rengöring

- enligt kortbruksanvisningen som finns vid ljusprojektorn