Dok.ID: 12614

Öronundersökning med hjälp av mikroskop

## Revidering

Mindre förändringar vid denna revidering.

### Användningsområde

Inspektera och/eller rengöra innerörat via mikroskop.

### Utrustning

öronmikroskop (väggfast) på R:35

örontrattar

vaxhakar

sug - kopplat med engångs metallsug: grön/vit samt vit regulator

cellstoff

mugg med vatten

### Genomförande

informera patienten/föräldern. Det är viktigt att informera så att barnet förstår. Föräldern bör vara välinformerad för att kunna hjälpa till att hålla sitt barn och tala lugnt med barnet under undersökningen.

patienten ligger på rygg, med huvudet vridet åt sidan. För att inte innerörat ska skadas är det viktigt att huvudet hålls helt stilla. På barn är det oftast nödvändigt att hjälpa till med detta. Föräldern håller kroppen, personalen stöttar och håller stadigt i huvudet. Uppmana föräldern att prata lugnt med barnet och trösta sitt barn.

ha cellstoff och mugg med vatten i beredskap för att ta emot vax och skölja rent sugen med.