Robotassisterad laparoskopisk colorektalkirurgi

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin. Komplettering till befintlig rutin.

Syfte

Komplettering till befintlig rutin: se Colorektal kirurgi laparoskopisk kirurgi

Utförande

Universalbord med antiglidmadrass (Pink Pad)

Efter sövning provtippa patienten med huvudet nedåt och kontrollera att patienten inte har glidit genom att tippa tillbaka till planläge och kontrollera detta, därefter åter tippning till önskat läge.

Bröstrem fästes.

Roboten pådockas

OBS! Operationsbordsläget vid robotassisterad kirurgi är strängt förbjudet att rubba!

Operationsbordskontrollen skall efter pådockning vara låst och sitta i laddstationen på väggen.

Vid robotincheckning namnges personerna som skall sköta avdockning i händelse av nödsituation.

Sigmoideumresektion

Vid sigmoideumresektion ställs 3 enheter med robotarmar på höger sida och 1 enhet på vänster sida. Nålsättning vänster arm som kan läggas i armskena.

Högersidig hemicolektomi

Vid högersidig hemicolektomi ställs 3 enheter med robotarmar på vänster sida och 1 enhet på höger sida. Nålsättning höger arm som kan läggas i armskena.

Rektumresektioner

Vid rektumresektioner ställs 2 robotenheter på vardera sida om patienten, båda armarna längs med kroppen. Nålar sätts i ena armen med förlängning till slangar, TOF mätare med handskena på andra armen. Artärnål lämpligen i höger arm för att hållaren till tryckdomen behöver sitta på höger sida för att inte vara i vägen för operatör.

Ileocekal resektion

Vid ileocekal resektion nålsättning i höger arm som kan läggas i armskena.

Viktigt att patienten är muskelrelaxerad, följ TOF var 15:e minut, mål TOF 0