Dok.ID: 14904 Bäckenbälte

## Revidering i denna version

- Tillägg av information under rubriken ”Bakgrund”

- Tillägg under rubriken ”Speciell omvårdnad” att det nu krävs ordination från ortoped om bältet ska lossas på.

## Bakgrund

Bäckenfrakturer av varierande svårighetsgrad förekommer vid 20-25 % av alla fall av högenergitrauma. Ofta har dessa patienter även andra skador och kräver systematiskt omhändertagande enligt ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Frakturer i bäckenet resulterar inte enbart i en mekanisk instabilitet, utan kan leda till en cirkulatorisk instabilitet. Detta orsakas fr a av venösa blödningar (80 %), men även blödningar från frakturytor och artärer. Vid svårare bäckenskador är mortaliteten upp till 20 % på grund av omfattande blödning. Tidig misstanke och stabilisering av bäckenet kan vara livräddande.

Målet är mekanisk stabilitet av bäckenet för att tillåta koagulering av den, i de flesta fall, venösa blödningen. Om patienten är fortsatt cirkulatoriskt instabil bör man misstänka arteriell blödning.

Inom NU-sjukvården används bäckenbältet SAM Sling som efter ordination oftast sätts på plats redan på traumarummet. Traumapatienten kan vårdas på IVA under flera dygn med bäckenbälte.

## Syfte

Ge patienter med bäckenbälte en god och säker vård.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare vid An/Op/IVA-kliniken, NU-sjukvården.

## Material

Bäckenbälte SAM Sling finns i flera storlekar.

      - Även till barn finns den i flera storlekar.

      - Klarar att sitta på under CT och MR.

      - Ger en kontrollerad kraft och låser med ett klickljud när rätt kraft uppnåtts.

## Tillvägagångssätt

      - Viktigt att bältet placeras på rätt plats annars kan man få motsatt effekt.

      - Centreras över trochanter major kammarna.

      - Kräver två personer när den spänns på plats, en håller emot i avsedd stropp, den andra personen spänner tills ett klickljud hörs och spärren fälls ut.

      - När svar på röntgenundersökning finns skall ortoped bedöma om bäckenbältet skall sitta kvar eller kan tas bort.

## Speciell omvårdnad

      - För att minska risken för tryckskador under bältet bör det lossas på. Detta görs efter kontakt med ortopedläkare för ordination.

      - Om ordination finns från ortoped lossas bältet två gånger/dygn i ca 10-20 minuter, detta minskar risken för tryckskador och ger en möjlighet att inspektera genitalia.

      - Tejpa ihop stortårna eller lägg sandsäckar på utsidan låren för att fötterna skall peka mot varandra när man lossar på bältet.

      - Kontrollera rätt placering

      - Ta bort alla kläder under bältet, vid tveksamhet kontakta ansvarig ortoped (trycksårsrisk)

      - Aktivitet och vändning sker enligt ordination av ortopedläkare