Dok.ID: 35578

POX-screening Neonatal

Alla barn ska screenas med pulsoximetri i hö hand och en fot tidigast vid 12 timmars ålder och senast vid 48 (-72) timmar efter födseln.

Alla barn motsv > v 35+0 skall ha POX ≥ 95% och skillnad mellan hand/fot får inte vara 4% eller mer.

Prematura barn som övervakas med pulsoximeter och som ej behöver extra O2, kommer när de motsvarar v 34+0, att övervakas med Bitmos tom v 35+0. Dessa barn screenas inför hemgång/HSV.

Majoriteten av barn mellan v 34+0 – v 35+0 kommer att ha POX ≥ 95%. För barn som är mellan v 34+0 – 35+0 med POX-screening med värden < 95% eller skillnad hand-fot  4% eller mer, skall läkare tillfrågas.

Barn mellan v 34+0 – 35+0 och som har extra O2 och som är på väg hem, skall kunna uppvisa normal screening, dvs ≥ 95% och skillnad hand-fot mindre än 4%. Man kan prova att höja syrgasen lite, om POX ej är ≥ 95%. Skillnad hand-fot 4% eller mer skall alltid uppmärksammas för läkare, oavsett syrgasdos.

Barnet ska vara perifert varmt, gärna vaket. Undersöks ej vid djup sömn eller skrikande.

Kontrollera alltid att POX-screening är genomförd innan barnet lämnar avdelningen.

Registrering av POX-screening i Obstretrix

- Logga in i Obstretrix

- Stäng ner beläggningslistan på krysset i högra hörnet

- Gå in under arkiv och välj ”Sök patient”

- Skriv in mors personnummer eller kryssa i rutan partusdatum o skriv in barnets födelsedata.

- Markera personnumret och tryck OK

- Tryck på + framför FV2 och markera sedan Obslista.

- Högerklicka på Obslista och välj registrera.

- Fyll sedan i tid och värdena hand/fot i kolumnen till höger.

- Tryck på spara och signera.

- Gå tillbaka till FV2 där du ser ditt inskrivna värde för att se hur många timmar barnet var när du gjorde screeningen.

- Gå till Arkiv för att stänga journalen.

- Skriv in i CHA i checklistan för utskrivning att pox-screening är utförd.

Om barnet är fött på annat sjukhus får man ringa till det sjukhuset och be de att registrera i barnets journal.