Dok.ID: 40201 Blododling

Bakgrund

Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Det är provtagarens ansvar att försäkra sig om patientens identitet samt att uppgifter på remiss/beställning och provtagningsrör stämmer överens så att kopplingen till patient blir korrekt. Provtagningsrör skall märkas före eller i direkt anslutning till provtagningstillfället.

Åtgärder

Material:

- Odlingsflaska:

1 st. Pediatric PF-flaska (gul) Används till alla barn, blodmängd- se vikttabell nedan.

- Handskar, ej sterila.

- Blå kanyl x 2

- Spruta 3 eller 5 ml.

- Neoflon eller grön kanyl till stick.

- Kompresser

- Klorhexidinsprit 5mg/ml.

- Remiss, gul bakt. lab.

- Förtryckt personlig lab. etikett

Tillvägagångssätt:

Arbeta efter rena rutiner. OBS! kontamination av provtagningmaterialet.

Blododling tas aldrig ur en sittande PVK, NVK, NAK eller artärnål.

- Desinfektera blododlingsflaskans membran med klorhexedinsprit 5mg/ml minst 5 sek.

Låt desinfektionsmedlet torka.

- Desinfektera huden där venpunktionen skall göras, under minst 30 sek. Vid för kort desinfektionstid kan blododlingen kontamineras med hudbakterier.

Låt huden lufttorka - huden skall vara torr innan venpunktion görs.

- Utför venpunktion.

- Använd en kanyl och spruta för att dra upp blod. Byt kanyl innan blodet förs ned i flaskan.

- Märk flaskan samt remissen med patientens uppgifter. Obs: Se till att inte sätta etikett över bar-kod eller siffror.

- När blododlingen är utförd skall flaskan till lab. snarast. Vid tveksamhet förvaras den mörkt i rumstemp.

Blodmängd:

1 kg: 0,5-1 ml.

2 kg: 1-2 ml.

3 kg: 2-3 ml.

5 kg: 3-5 ml.

Referenser:

Dok.ID: 40201

NU-sjukvårdens analyslista.

Vårdhandboken