Natt-POX och Sömnregistrering

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar från föregående version.

Bakgrund och syfte

Rutinmässigt arbete vid registrering av sömn (”Sömnregistering”) och natt-pulsoximetri (”Natt-POX”). Dokumentet vänder sig till i första hand till läkare och sköterskepersonal på Avdelning 51, NU-sjukvården.

Utrustning

Natt-POX görs med en speciell pulsoximeter WristOx2 3150 som hämtas i förrådet på Avdelning 51, NU-sjukvården. Ingen avancerad programmering krävs men systemet skall nollställas och startprogrammeras för ny patient via dator som finns på Blå expedition på avdelning 51. Systemet sätts på patient enligt instruktion som finns på avdelningen, se nedan. Monitoreringen hanteras av sköterskepersonal på lungavdelningen.

Sömnregistrering utförs med utrustningen NOX T3 som är ett bärbart och trådlöst sömnregistreringstest som används för att diagnostisera sömnrelaterade problem som sömnapné och snarkning. Denna utrustning behöver förprogrammeras och startas och läsas av på lungmottagningens ventilatormottagning av ventilatorsköterska. Inför programmering krävs längd, vikt och BMI uträkning av avdelningspersonalen.

Natt-POX – WristOx2 3150

Ställa in och läsa av nattlig pulsoximetri:

Programmera WristOx2 3150

Koppla WristOx2 3150 till läkardatorn via blå exp.

Kolla så det sitter batteri i enheten.

Starta nVISION

Öppna programmet nVISION på datorn.

Klicka på “Fil” > “Infångning av ny data” i menyn.

Välj 3150 -serien från listan.

Klicka sen på Inställningar

Klicka på radera minnet

Klicka på Synka med PC

Välj programmerad eller sensoraktivering (Ställ in tiden för start och avslut. Avläsningen startar sedan när sensorn sitter på fingret.)

Skriv in personnr i Patient-ID

Klicka på OK

Nu ska den vara färdigprogrammerad.

Vid felmeddelande gör om stegen

Efter mätning

Anslut WristOx2 3150 igen till datorn.

Klicka på “Fil” > “Infångning av ny data” i menyn

Klicka Start

Välj den data du vill spara om det finns flera mätningar på den.

Klicka på spara

Välj ny om inte pat. finns där tidigare.

Skriv in person nr, och på Anm. 1 om pat. har använt bipap eller syrgas eller inget av det.

Klicka spara

Sömnregistrering – NOX T3

Denna utrustning hanteras av ventilatorsköterska på lungmottagningen under annan rutin riktad till ventilatorsköterska.

Dokumentation

Båda typer av mätningar skrivs ut i pappersform och läggs till ansvarig överläkare för granskning och signering. Därefter skall mätningen bedömas samt journalföras med ”Anteckning Läkare” under SPECMED och sedan läggas signerad till e-Arkiv.

Åtgärdskoder

AV099 Sömnapnéutredning I - Registrering under sömn. Endast perkutan oximetri

AV100 Sömnapnéutredning II - Registrering under sömn. Oximetri, andnings- och rörelseregistrering, med eller utan CO2-mätning.

Relevanta ICD Koder

G47.3 Sömnapnésyndrom

G47.33 Obstruktiv sömnapné (OSA)

E66.2 Extrem övervikt med alveolär underventilation (Pickwick Syndrom)

Z91.3 Störningar i mönstret för sömn-vakenhet i den egna sjukhistorien

R06.5 Munandning och snarkning

J96.0 Akut respiratorisk insufficiens

J96.1 Kronisk respiratorisk insufficiens

J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad