Dok.ID: 20592 Infektionsförebyggande rutin för vilande CDK Q Di 455

# 1 ex i originalpärm

Detta är en lokal anvisning skapad speciellt för handhavandet av CDK på NÄL. För ytterligare information se handbok för hälso- och sjukvård, avsnitt dialys/ hemodialys / kärltillgång/ central dialyskateter, referenser se sid 20 i handboken. www.1177.se/handbok

Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. Den skall konsekvent tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal, oavsett diagnos och vårdgivare.

I vissa fall har patienten en CDK som ej används för dialys för tillfället utan är vilande. Alltid kontinuerlig bedömning av läkare om nyttan/behovet av en vilande dialyskateter med tanke på att det innebär en ökad infektionsrisk för patienten. Med viland CDK avses CDK som används mer sällan än var 7:e dag.

Bakgrund

CDK är en central venkateter som är ämnad för bloddialysbehandling. De finns i olika utföranden där lumen, längd, material och diameter varierar.

Det finns två varianter: den ena är tunnelerad och ämnad för långtidsbruk. Den ligger vanligtvis i vena jugularis och tunneleras under huden fram på bröstet. Vid inläggande av en tunnelerad CDK fixeras den i  första hand med stat-lock. Under huden på katetern sitter en kuff som växer in i vävnaden och tidigast efter 8 veckor skall dialysläkare ”provdra” katetern för att se om kuffen läkt fast. För patient med överkänslighet mot olika förband kan katetern istället sutureras fast. Patient med mycket underhudsfett kräver oftast betydligt längre inläkningstid av kuffen. När kuffen väl är inväxt kan man fortsätta fixera CDK:n med stat-lock för att undvika mekanisk retning vid exit-site = där katetern mynnar ut genom huden.

Den andra varianten av CDK är inte tunnelerad och ämnad för korttidsbruk. Den ligger oftast i vena jugularis eller vena femoralis. Även denna kateter fixeras i första hand med stat-lock men kan sutureras vid behov.

Syfte:

Om en CDK ej används för dialys men av någon anledning skall vara vilande bör den ändå spolas med NaCl och installeras med aktuellt kateterlås, en gång i veckan för att upprätthålla goda flöden i artär- och venskänkel.

Ett CDK-förband skall alltid hållas torrt. Fuktigt förband skall bytas direkt för att minska risken för infektion. Inspektera därför exit-site/ instickställe dagligen avseende eventuell rodnad eller andra tecken på infektion. Omläggning av CDK/ exit-site skall göras en gång i veckan.

Vid dusch bör CDK-förbandet täckas över med Tegaderm, duschpåse eller annat lämpligt plast- förband

För omläggning av CDK- förband se Q- Di 407. För fixering av CDK se Q-Di 408.

FÖR SPOLNING AV CDK-SKÄNKLAR BEHÖVER DU: ren teknik

1 st plastförkläde

1 st munskydd

2 par rena handskar

klorhexidinsprit 5 mg/ml + ev. descutansvamp

sterila kompresser

1 st rent underlägg

2 st 5 ml sprutor för aspiration av kateterlås

2 st 10 ml sprutor fyllda med NaCl att spola skänklarna med

2 st 2 ml sprutor med aktuellt kateterlås se antal ml på resp. CDK-skänkel

2 st luerlock proppar + 6 st proppar till sprutorna

2 st tomma 10 ml sprutor (att kontrollera flödet i skänklarna med )

2 st märketiketter med: vilket kateterlås, antal ml, datum och signatur.

2-4 st rena kompresser

röd tubifast

Tegaroll

UTFÖRANDE:

Torka av bordet med ytdesinfektion

Desinficera händerna

Förbered/ duka fram aktuellt material

2 st 10 ml-luerlocksprutor med NaCl + 2 st 2 ml-sprutor med aktuellt kateterlås,

sätt proppar på sprutorna

Sänk sängens huvudända för att motverka undertryck ( ej vid femoraliskateter) .

Undertryck kan orsaka luftemboli

Ta på förkläde, munskydd och rena handskar

Ta bort yttre förband runt skänklarna

Byt handskar

Desinficera vardera skänkel med klorhexidinkompress

Lägg det rena underlägget under kateterskänklarna

Kontrollera att klämmorna är stängda

Ta bort proppen på en skänkel i taget

Desinficera skänkel/koppling med klorhexidinsprit, låt torka, sätt en 5 ml spruta på och

aspirera ut CDK-låset ur skänkeln

Byt till en tom 10 ml spruta och kontrollera flödet i skänkeln, aspirera/fluscha 5-10 ggr

Spola sedan skänkeln med en 10 ml spruta fylld med NaCl

Installera sedan det nya CDK-låset, antal ml se kateterskänkeln

Sätt på ny luerlockpropp på skänkeln

Upprepa samma procedur med nästa skänkel

Linda rena kompresser runt skänklarna, klistra märketiketterna på kompresserna + röd tubifast, Tegaroll över.