Dok.ID: 20659

Risk för vennålsdislokation under Hd behandling Q Di 461

# 1 ex i originalpärm

Risk för att vennål åker ut under HD-behandling vilket medför stor blodförlust, som i värsta fall kan leda till att patienten avlider.

Riskmoment är:

- Häftan över nålarna lossar

- Blodslangarna fästs på sådant sätt i handen, att nålen dras ut om patienten rör på handleden.

Dialysnålarna skall fixeras med omnifixhäftan i universalset, omnistrip eller fixomull . Om denna blivit blöt eller tagits bort, måste den bytas ut, då häftförmågan försämrats.

Patient med fistel/graft i Hem-HD, eller oroliga patienter skall förutom ovan angivna åtgärder använda Blodläckagedetektor Venacc alt Red sense över vennål d v s sensorer känsliga för blodläckage.

Patient kan inte neka Blodläckagelarm och ta på sig ansvaret för detta.

Blodslangarna fästs med tape i handen, efter att kontroll gjorts att slangarna inte sträcks när patienten rör på handen.