Dok.ID: 16470

Iohexolclearencemätning på njursviktspatienter (Q Di 702)

Förändringar sedan föregående version

Lagt till rubrik syfte och gjort några mindre språkliga justeringar.

Syfte

Förtydligande av Iohexolclearencemätning.

Medicinsk bakgrund

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) anger den hastighet med vilken en injicerad markör elimineras från blodbanan. Detta görs genom att mäta markörens koncentration i plasmaprover tagna vid olika tidpunkter efter injektion av markören i fråga. Genom att uppskatta markörens fördelningsvolym kan GFR uppskattas med ledning av markörens koncentration i ett plasma prov.

Iohexol (Omnipaque) är ett jodinnehållande kontrastmedel som är väl användbar som markör för GFR.

Remiss från patientansvarig läkare (PAL) 
Remiss skickas till Njursviktsmottagningen som utför belastningen. Genomförs enbart på patienter med njursvikt.

Patienten bokas i Elvis under bokningsorsak IOH. I samband med bokningen av patienten görs provtagningsremiss och etiketter i ordning.

Mätprincip

Iohexol injiceras intravenöst och dess försvinnande i blodbanan mäts.

Reagens

Omnipaque 300 mg/ml

(Vikt, ålder och aktuellt kreatinin krävs)

Vuxna som väger under 40 kg remitteras vidare till Laboratoriemedicin på NÄL.

Provtagningsschema för vuxna över 40 kg

Förväntat GFR > 40 ml/min: tas blodprov efter 3,4,5 timmar

Förväntad GFR 20-40ml/min: tas blodprov efter 4, 6 och 8 timmar

Förväntad GFR 5-20 ml/min: tas blodprov efter 4, 6, 8 och 24 timmar

Vid njurdonatorsutredning tas blodprov 3, 4, 5 och 6 timmar enligt transplantationsklinikens SU riktlinjer.

Patienten får inte ha genomgått undersökning med kontrast inom 3 dygn före belastningen och inte heller under belastningen.

Patienten skall tillfrågas om han/hon är jod- eller kontrastöverkänslig (om överkänslighet föreligger skall Cr-EDTA utföras istället)

Under belastningen får patienten inte få någon infusion eller transfusion.

Vid injektionstillfället

Remiss Pt-Filtrering Iohexol. Fyll i kön, vikt, längd, senaste kreatininvärde.

Sätt PVK.

Ta ett guldgult rör märkt ”förprov iohexol”

Ta ett ljusgrönt rör märkt med Kreatinin och Cystatin C.

Ge inj Omnipaque 300 mg/ml 5 ml iv.

Viktigt att skriva exakt tidpunkt när Omnipaque ges och i vilken arm.

Spola PVK efteråt med 10 ml Nacl.

Observera patienten under 15 minuter.

Avlägsna PVK. (Efterproverna får ej tas i samma PVK)

Lämna förprovet till Klinisk kemi. Remissen lämnas tillsammans med efterproverna.

Efterprov

Tidpunkt utifrån provtagningsschemat.

Proverna tas i andra armen, undantaget patient med AV-fistel då endast en arm är tillåten för punktion).

Ta ett guldgult rör märkt med efterprov Iohexol A respektive B och C (ev. D).

Notera exakt tidpunkt på remissen.

Efterprover kan tas på vårdcentralen. Ring vårdcentralens laboratorium och meddela. Skicka med patienten provtagningsremiss, etiketter och information ”efterprovtagning Pt-filtrering Iohexol”

PVK kan användas vid 3-5 timmars belastning för efterprover. Spola PVK:n mellan provtagningarna med 1-2 ml Nacl. Ta ½ ”slaskrör” före varje provtagning.

Referens

Lennart Nilsson Laboratoriemedicin NÄL