Aggregatbyte PD (Q Di 800)

Ett exemplar i originalpärm.

Förändringar sedan föregående version

Mindre språkliga förändringar

Bakgrund och syfte

Byte av aggregat görs rutinmässigt var sjätte månad samt vid kontamination, trasigt aggregat och när dialysvätskan har klarnat vid peritonit.

Tillvägagångssätt

Plocka fram material enligt nedan:

Detta behöver du på vagnen

- Dialys tvättset C

- Nytt PD-aggregat

Under vagnen

- Ytdesinfektion 70%

- Handdesinfektion

- Munskydd

- U-sprit 70%

- Sterila handskar

- Steril peang (vid behov)

- Jodhatt

Förberedelser

Tag av förband och tvätta exit site enligt PM Q Di 801

Uppdukning

- Tvätta händerna.

- Ta på munskydd.

- Sprita händerna, låt dunsta.

- Duka upp sterilt: 	-Öppna tvättset C.

-Häll ut det nya aggregatet samt eventuellt peangen på den sterila uppdukningen.

-Ta av locket på U-sprit flaskan.

Aggregatbyte

- Ta på sterila handskar. En handske på ena handen om man är själv.

- Häll upp U-spriten med den osterila handen.

- Ta på kvarvarande handske.

- Stäng klämman på det nya aggregatet.

- Vik upp sterilduken så den är lätt att komma åt.

- Fatta patientens PD-kateter med hjälp av en spritkompress.

- Använd andra handen till att tvätta adaptern och katetern in mot magen med spritindränkta kompresser. Upprepa detta moment tre gånger.

- Placera den sterila duken på magen med PD-katetern i skåran.

- Sätt plastpeang på PD-katetern med en kompress mellan som skydd.

- Skruva av det gamla aggregatet med hjälp av spritkompresser.

- (Använd den sterila peangen om aggregatet sitter fast)

- Sänk ner PD-kateterns ände i muggen med sprit och skaka lätt. Håll kvar i tre minuter.

- Ta en spritkompress och bearbeta adaptern mekaniskt i 30 sekunder, håll sedan adaptern försiktigt i luften i några sekunder så spriten avdunstar.

- Skruva på det nya aggregatet.

- Ta bort peangen på PD-katetern.

- Gör gärna ett påsbyte efter aggregatbytet.

- Sätt på ny jodhatt.

- Omläggning av exit-site enligt PM Q-Di 801.