Vattenrening systemspecifikation, skötsel och underhåll Q Di 200 GMP

# 1 ex i originalpärm

#### Typ

Gambro CWP 800

#### Leverantör

Baxter

#### Funktion

Reningsenheter som förekommer Kolfilter, avhärdare, partikelfilter och 2st tvåstegs RO.

Testomater för klor och hårdhet.

Antal tappställen: CWP 1 – vattenslinga 1. 16st. (Rum 13, verkstad, enkel rum samt rum 8.)

CWP 2 – vattenslinga 2. 17st. (Behandlingsrum, fyrasalar 1,2,3,4)

Totalt 33 Tappställen.

Daglig Skötsel

Ansvarig för kontroll av anläggning före dagens verksamhet:

Dialyssjuksköterska/undersköterska. Samtliga kontroller/åtgärder signeras på bilaga 1 Q Di 234 i vattenrummet.

Här ingår kontroll av driftparametrar och saltmängd i avhärdare. Se bilaga 1 Q Di 234.

Salt för avhärdare

Typ av salt:		 Salttabletter

Påfyllnadsfrekvens:	 Vid behov

Kontrollfrekvens:                 Dagligen

Desinfektion

IVR och värmedesinfektion är programmerat och sker automatiskt.

(se tidsintervall på CWP)

Daglig drift startar och stängs av automatiskt enl programmerad tid,

(se tidsintervall på CWP)