Handhavande av Formalinbehållare BiopSafe 4%

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund

Formalin är en färglös vätska med stickande lukt. Det är en CMR-produkt, (cancerframkallande, mutagen och/eller reproduktionsstörande). Gasen som avges från vätskan formalin kallas formaldehyd och klassas på samma sätt. På endoskopimottagningen används det för att fixera vävnadspreparat för patologisk och cytologisk undersökning. Denna rutin ska tydliggöra hanteringen av formalinbehållaren BiopSafe 4%.

Syfte

Förhindra att medarbetare utsättas för Formalin genom inandning, förtäring eller via kontakt med hud, slemhinnor.

Vilka berörs

Skopister, assisterande sjuksköterskor och undersköterskor på endoskopimottagningen.

Handhavande BiopSafe 4%

Använd skyddsutrustning, handskar, ögonskydd och andningsskydd

- Skruva av locket på BiopSafe.

- Fyll på max 2 ml NaCl (natriumklorid) 9 mg/ml, (använd 3 ml spruta för exakt dosering, större mängd späder formalinet och riskerar att biopsimaterialet ruttnar).

- Släpp ner biopsimaterialet i NaCl 9 mg/ml.

- Skruva på locket, var noga med att det sluter tätt.

- Tryck på lockets ovansida, så att formalin rinner ner i behållaren. Kontrollera att biopsimaterialet ligger i behållaren och är täckt av Formalin.

- Blanda NaCl 9 mg/ml och Formalin 4% genom att rotera behållaren.

- Sätt behållaren i provtagningsstället, märk behållaren.

Åtgärder vid direktkontakt med Formalin

Allmänna råd

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Ta inte bort andningsskyddet förrän förorenade klädesplagg har avlägsnats. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen.

Inandning

Flytta till frisk luft. Kontakta läkare omgående vid andningssvårigheter.

Hudkontakt

Skölj omedelbart huden med ljummet vatten i minst 15 minuter.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart ögonen, med ljummet vatten i minst 15 minuter.

Förtäring

Skölj ur munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning.

Symptom och effekter vid exponering, akuta och fördröjda

Exponering kan orsaka rinnande ögon, illamående, hosta, tryck över bröstet, väsande andning, hudutslag, allergiska reaktioner och brännande känsla i ögon, näsa och hals. Formaldehyd är frätande på huden och kan orsaka bestående grumling av hornhinnan efter bara en exponering. Vid upprepad exponering kan symptomen uppkomma snabbare och vid lägre koncentrationer.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
Undvik att inandas ångor och direktkontakt med produkten! Tillse god luftväxling. Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Rengör ytan efteråt, rikligt med vatten. Rester och städavfall tas om hand som farligt avfall. Har man svårigheter att befinna sig i rummet på grund av den stickande lukten; gå ut, stäng dörren och vänta tills vätskan avdunstat. Torka sedan upp kristallerna och släng som farligt avfall.

Brand och explosionsrisk

Formalin är inte brandfarligt i sig men kan vid uppvärmning bilda en explosiv blandning med luft. Vid brand, släck med vatten, pulver eller koldioxid.