Dok.ID: 20562

Rengöring av teknisk apparatur som varit på patientrum

Bakgrund

Medicinteknisk apparatur tål olika rengöring/desinfektion

Sammanfattning/syfte

Allt som varit i nära kontakt med patienter ska rengöras för att inte föra smitta vidare.

Åtgärd

Vid clostridier och calici ska all medicinteknisk utrustning noggrant avtorkas med ytdesinfektionsmedel och sedan incidin.

| Ailos | Ta loss läkemedelsbehållare, fördelningsdel och munstycke. Dessa delar tas ut till avdelningskölj och diskas i diskmaskin. Övriga delar torkas av med ytdesinfektion. |
| --- | --- |
| EKG apparat | Använd rena tops för manövrering av skärm. Sladdar och tangentbord torkas med ytdesinfektion. |
| Bltr maskin | Torka av manschett, POX, sladdar och display med ytdesinfektion. |
| P-glucos | Torka av bord och apparat med ytdesinfektion. Vid förorening av släde görs mekanisk rengöring med vatten, sedan ytdesinfektion. |
| Bladder | Torka bort ultraljudsgel på promben, ta sedan ytdesinfektion. Även panel och bord torkas med ytdesinfektion. |
| Stetoskop | Efter varje användning torkas hörsnäckorna av med ytdesinfektion. Vid hemgång torka hela stetoskopet med ytdesinfektion. |
| Blodtrycksmanschett | Vid användning samt hemgång torkas blodtrycksmanschetten av med ytdesinfektion. |
| Pulsoxymeter | Lägg inte pulsoximeter i sängen vid användning. Torka av promben, sladd och panel med ytdesinfektion. |
| Rektoskop | Engångsmaterial kastas efter användning. Metalldel med glaslucka rengörs med ytdesinfektion liksom sladdar och apparat. |
| Volympump | Torkas av med ytdesinfektion. |
| Blodprovsvagga | Vid blodförorening rengör med vatten. Torka sedan av med ytdesinfektion. |
| Optiflow (airvo 3) | Ta bort engångsdelarna (fuktkammare, slang till syrgas). Ta sedan munvårdspinnar med lite tvål samt vatten och rengör i hålen fuktkammaren sitter i. Sprita av resten av optiflowen. Koppla in i väggen och sätt på röd rengöringsslang, då startar rengöringsprogrammet automatiskt. |
| Övervak | Torka av apparat och tillhörande sladdar (och öron/fingersensor) med ytdesinfektion. Rulla ihop sladdarna och lägg i plastpåse i lådan under apparaten. |
| Blodvärmare | Vid blodförorening rengör med vatten. Torka sedan av med ytdesinfektion. |