Bytesintervaller - Hygienrutiner

Revidering i denna version

Mindre justering.

Bakgrund

Vi har tagit fram en sammanställning för bytesintervaller av material för att lättare säkerställa en god patienthygien.

Syfte

Att säkerställa en god och säker hygien runt patienten.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor IVA/IMA/HPE, NU-sjukvården.

ALLA ÅTGÄRDER SKA DOKUMENTERAS I CHA

| Material/Åtgärd | Bytesintervaller |
| --- | --- |
| Hårtvätt | Minst 1gång/vecka. |
| Dusch | Minst 1gång/vecka. |
| Sond-fixering | Vid behov. |
| NAVA sond | Hållbar för mätning 5 dag, sond 28 dag. |
| Sondsprutor | 1 dygn. |
| Sondaggregat | 1 dygn. |
| Tandborste | Vid behov. |
| Sugning: Kanister, sugpåse | Byt efter varje pat och påse v.b. |
| Sugslang | Varje morgon. |
| Slutet sugsystem + bubbelslang | Var 7:e dag. |
| Infusionsmaterial: Aggregat, 3-vägsslang, kranblock, förlängningsslang, swanlock | Var 4:e dag. |
| Infusionaggregat: Inf av blod, fettlösning ex Propofol | Blodkomponent: Byt mellan varje enhet SMOF kabiven: Byt var 4:e dygn om PVC-fritt aggregat (standard på IVA). Byt varje dygn om aggregat innehåller PVC. Propofol: Byt var 4:e dag |
| Tryckset: Artär, CVP, PICCO | Var 7:edag. |
| PVK | Vid behov. |
| Piccoset | Var 7:edag fråga innan byte om behov finns för fortsatt Picco. |
| Inhalation Aeroneb | T-stycke och nebuliseringskopp byts var 28:e dag. 1-2ml nacl körs igenom efter varje användning för att rengöra membranet. När inh ej används sprita sladden. |
| Co2 kuvett, enpatients för Maquet och Hamilton | 1gång/vecka. Byts vid slangbyte eller vid behov. |
| Co2 kuvett ”Filterline” | Byt var 3.e dag. |
| Filter HME fukt | Byt varje morgon och vb. |
| Bakteriefilter på Servo-U | Byt filter var 24:e timma och endast på expirationsidan (även vid covid-19 och influensa). Dubbla bakteriefilter vid allmänfarlig smitta tex tuberkulos FHM-Allmänfarlig smitta . Om aktiv befuktning byt filter på expiration var 12:e tim el v.b. |
| Flexslang | Byt varje morgon och v.b. |
| Nebuliseringmask | Vid behov. Är enpatients. |
| Respslangar | Byt var 7:e dag. |
| Flergångs respslangar | Byt var 7:e dag. Diskas på anestesiprogram. |
| Befuktning: Kammare och slang | Byt var 7:e dag. Om slangen ej används (stillastående) kasseras befuktningssetet (kammare + slang) efter 24 tim. |
| Tub: Sidbyte | Sidbyte endast om tryck har uppstått inspektera dagligen. |
| Trackband | Vid behov. |
| Track-stoma rengöring och förband polytube hantering | Lyft på förbandet inspektera. Byts var 3:e dag Förbandet innehåller bakterie dödande medel skall därför inte bytas dagligen. Tvätta med klorhexidinlösning 2mg/ml använd mjuk kompress 1g/dag. |
| Innerkanyl | Rengörs 2 gånger/dag och v.b. |
| Talventil | En låda med talventil räcker 5 dagar. |
| Talventil: filter | Byt varje morgon. |
| Talventil till HFG: Primedi-Phon Vent | 2 månader OBS! Daglig rengöring. Se rutin: Talventil och talventil Primedi-Phon Vent - Användning och rengöring.pdf |
| Peep mask gul | Spritas dagligen enpatients |
| Pep pipa | Spritavtvättas dagligen byt efter 1vecka, enpatient. |
| Revivator enpatients | Följer patienten |
| Exspirationskasetten Maquet | Diskas tillsammans med testslang efter varje patient. |
| Flexi seal | Byt efter 28 dagar spolas varje pass |
| Stomi platta | Byt var 3:e dag, vid byte tvätta runt stomin med extra skonsam kompress Non wowen och kranvatten |
| Stomi Påse | Byt varje dag, tvätta runt stomin |
| Dränagepåse | Byt var 3:edag |
| Urin :Timdiures | Byt 1gång/vecka |
| Urostomipåse | Byt Dagligen |
| Urinpåse | Byt var 7:edag |
| Kad temp | Byt var 3:e månad |
| Buktryckset | Byt 1 gång/vecka |
| Förband: CVK, CDK, Artärkateter | Artärkateter: omläggning var 3:e dag. CVK och Dialyskateter: byt till klorhexedinförband när det inte sivar blod längre. Därefter omläggning var 7:e dag. |
| EDA: Förband | Skall undvikas att bytas eller öppnas under behandlingstiden. Om förbandet måste bytas följ rutin om förbandsbyte enl hygienregler: Epiduralanvändning på vårdavdelning (vgregion.se) |
| EDA: Filter | Byt var 7:e dag |
| EDA: Aggregat | Byt Aggregat + Breivikpåse minst var 3:e dag. Ny Breivikpåse alltid nytt aggregat. Narop infusion byt var 24:e tim |
| Hamilton: Slangar Filter: | Slangar: Byt mellan varje pat. Kan sparas på rummet hållbar 1vecka skriv datum. Filter: Dubbla filter, byts mellan varje användning. |
| Co2-kuvett | 1 vecka. Följer patienten, enpatients. |
| Exspirationsventil Hamilton | Enpatients, sparas tillsammans med slangarna på patientrummet. Kan sparas i 1 vecka tillsammans med slangset. |
| Filter (fukt+bakterie) Hamilton | En patients, engångs bakterie/HME. |
| Airvo slangar | Byt var 7:e dag. |
| Högflödesgrimma/Trach | Byt var 7:e dag. |
| NIV/CPAP-mask | Enpaient eller flergångs. Daglig rengöring. Flergångsmasken diskas på anestesiprogram var 7:e dag. |
| Hexident, olja och vaselin | När de tar slut. |