Dok.ID: 21829

Barn - Bairhugger

Revidering i denna version

Mindre ändringar.

Bakgrund

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård av barn.

Syfte

Att underlätta för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i vården av barn.

Värmetäcken

Värmetäcken till barn finns i steril-/allmänförrådet på barnhyllan.

Det finns 3 st olika täcke.

- Underliggande upp till 9kg

- Underliggande upp till 36 kg

- Överliggande till alla barn oavsett kilo

Vid användning av underliggande täcken polstrar man med filtar under täcket, runt barnet, för en barnvänligare miljö.

Barnet kan ha patientsskjorta på sig samt ett lakan över sig.

Kopplas på samma sätt som till vuxna via patientvärmaren Level 1.

Det finns 4 st lägen på Level 1:

Rumsluft, 37, 40 eller 43 grader.

Värmebehandling är en läkarordination.

OBS: Kontrollera barnets temp var 10-20 minut.

Kontraindikationer

Använd ej Bair Hugger på ischemiska kroppsdelar. Värmeskador kan uppstå.

Patienter med nedsatt cirkulation bör ej lämnas utan övervakning under långvarig värmning. Värmeskador kan uppstå.