Dok.ID: 13860

Steril uppdukning på IVA

Revidering i denna version

- Uppdaterad i giltighetstid, inga revideringar är gjorda.

Bakgrund

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad.

Syfte

Att säkerställa att en steril hantering sker i samband med uppdukning av material som används vid inläggning av katetrar, drän samt vid kirurgiska ingrepp för att minimera risken för sjukhusrelaterade infektioner.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor på IVA, NU-sjukvården.

Åtgärder

Tillvägagångssätt

- Steril uppdukning ska ske i så nära anslutning till ingreppet som möjligt.

- Uppdukning görs avskilt från patienten i så ren miljö som möjligt

- Basala hygienrutiner tillämpas.

- Uppdukning utförs av två personer. En person är ”sterilklädd” med sterila handskar, operationsmössa, munskydd och plastförkläde och den andra personen är ”renklädd” med operationsmössa, munskydd och plastförkläde.

- Vagnens yta rengörs med Ytdesinfektion Plus.

- Uppdukning sker på en rostfri vagn som anpassas efter ändamålet. Viktigt är att den sterila duken täcker hela vagnsytan.

- Vid uppdukning av galler används den sterila duken som detta är packat i som underlag för uppdukning annars läggs först en steril duk med spärrskikt på vagnen.

- Den ”renklädda” personen öppnar materialets ytterförpackning utan att vidröra innehållet sträcker fram till den sterilklädda, som tar emot och dukar upp. Var dock noggrann att ej handräcka över sterilbord.

- Packa inte upp katetrar eller drän förrän läkaren ordinerat vilken sort eller storlek som ska användas.

- När vagnen är färdigdukad läggs en steril duk över och förflyttas till patienten. Uppdukat sterilgods anses sterilt i 4h om det ligger en steril duk över.

- Vid assistering var noga med att inte vidröra det sterila utan håll det sterila sterilt!

Referens

Vårdhandboken: Vårdhygien, infektioner och smittspridning- Ren och steril rutin utanför operationsenheter; Reviderat 2021-12-20