Dok.ID: 13863

Temperaturmätning

Revidering i denna version

Inga förändringar, uppdaterad i giltighetstid.

Bakgrund

Temperaturmätning på IVA ska vara så säker och tillförlitlig som möjligt.

Syfte

Att förbättra mätningen av patienttemperatur och få ett bättre beslutsunderlag i patientvården.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vid IVA, NU-sjukvården.

Indikation

När patienter läggs in på IVA skall kroppstemperatur mätas. De mer svårt sjuka patienterna skall ha kontinuerlig temperaturmätning.

Tillvägagångssätt

Förstahandsvalet för temperaturmätning är: KAD med inbyggd temperatur-probe. För att få upp temperaturen på övervakningsskåpet,Välj T blås

Andrahandsvalet är: Spot on temperaturmätning. Koppla upp tempgivaren för kontinuerlig övervakning till övervakningsskåp  Välj T cereb

Tredjehandsvalet är: Rektaltemp som enstaka mätning eller rektaltemp med inneliggande rektalsond. För att få upp kontinuerlig mätning på övervakningsskåpet Välj T Rect

Fjärdehandsvalet är Esofagus temp, mätmetoden är lämplig för mätning på svårt sjuka intuberade intensivvårdspatienter i respirator. Vid nedsättning av sonden mät näsvinge-öra-xiphoideus. Observera att temperatur i esophagus inte är tillförlitlig om det samtidigt går sondmat.

På övervakningskåpet Välj T Esof.

Rektal och esofagus proberna är en-patients. Proberna finns i apparatrummet på hyllan, använd samma mellankabel till Philipsövervakningsskåp som till KAD-temp.

På observationspatienter (huvudsakligen lättare intoxer) kan man då ingen indikation finns för KAD i stället välja örontemp.

Välj T Öron temp vid registrering i CCC.

Man måste vara medveten om bristerna med denna mätmetod och då klinisk misstanke om att under- eller övertemperatur föreligger i stället mäta temperaturen enligt ovan.