Dok.ID: 13867

Fixation av IDA-kateter

Revidering i denna version

Mindre förändringar.

Syfte

Säkerställa rutiner för enhetlig fixering av IDA-kateter och filter.

Vilka berörs

Läkare och sjuksköterskor inom NU-sjukvården.

Tillvägagångssätt

- Lägg lite Microcidsalva runt katetermynningen och vid suturerna

- Lägg kompress runt filter och koppling

- Täck med IV3000/Tegaderm

- Förstärk nedre delen av förbandet och en bit av slangen med IV300/Tegaderm som en extra säkerhet för att motverka ev. dragning i katetern.

- Märk förbandet med IDA-etikett

IV3000/Tegaderm över insticksstället för IDA:n ger möjlighet till daglig inspektion