Dok.ID: 21778

Barn - Artärnål och uppkoppling av artärtrycksset

Revidering i denna version

Inga ändringar. Uppdaterad i giltighetstid.

Bakgrund

Att tydliggöra handhavandet av artärnål och artärspol på barn.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA.

Åtgärder

Artärtryckset

- Samma artärtyckset som till vuxen

- Använd 500 ml NaCl med 2500 E Heparin i påsen.

- Använd övertrycksmanschett och pumpa upp till 300 mmHg, vilket ger en kontinuerlig infusion på 3,0 ml/h

Artärnål

Som artärnål används lila, gul eller blå PVK utan stickskydd och Arrow artärkateterar som finns 5 cm och 8 cm, 20 och 22 Ga att lägga i ljumske. Läkaren avgör vilken som skall användas.

Provtagning

Om barnet har en lila eller gul PVK används Norgespol, då lumen på PVK är för liten att backa tillbaka blodet på sedvanligt sätt.

Stäng klammern på Norgespolet upp mot påsen. Sprita membranet, för in en blå kanyl. Kassera de tre första dropparna, fyll därefter din blodgasspruta alternativt ta av korkarna på barnprovrören och låt blodet droppa i. Lossa därefter på klammern till Norgespolet och flusha på sedvanligt vis, tills slangen är fri från blodrester. Om blod är kvar under membranet går det att försiktigt spola manuellt med spruta. Vid behov kan Norgespolet behöva bytas.

Kontroller vid varje arbetspass

- Transducerläge, övertrycksmanschett.

- Nolla transducern.

- Insticksställe samt tejpning.

- Tecken på försämrad cirkulation t.ex. vit, kall extremitet.

- Byte av artärspol var tredje dygn.