Administrering och dokumentering av radiofarmaka

Syfte

Att säkerställa att varje enskild patient får korrekt radiofarmaka och aktivitetsmängd för den avsedda undersökningen. Att beskriva ansvarsfördelning och dokumentation vid administrering av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat arbetssätt för dokumentation efter införande av IBC-NM.

Lagt till eftermätning av spruta.

Bakgrund

Nuklearmedicinska undersökningar kräver att radiofarmaka administreras till patienten. Det innebär en strålbelastning för patienten och dokumentering av given dos ska göras.

Ansvar

Den som administrerar ansvarar för att nedanstående arbetsgång utförs.

Rutin

Läs remissen och kontrollera vilken undersökning patienten ska göra.

Kontrollera patientens identitet enligt rutin BFM.

Fråga efter längd och vikt, anteckna i avsedda fält i undersökningsfönstret i patientadministrativt system.

Fråga kvinnliga patienter (15–50 år) om hon är gravid eller ammar.

Informera vid behov patienten om regler vid amning.

Vid intravenös injektion av radiofarmaka sätts en perifer venkateter (PVK). Säkerställ dess läge och funktion genom att spola med NaCl (9 mg/ml) innan injektion av radiofarmaka görs.

Kontrollera att det är rätt preparat och rätt dos för avsedd undersökning i IBC-NM och/eller genom att beräkna eller mäta aktiviteten innan administrering. Uppgift om korrekt dos finns i beredningskortet för respektive radiofarmaka.

Administrera radiofarmaka och dokumentera i IBC-NM.

Efter samtliga intravenösa injektioner spolas PVK med NaCl (9 mg/ml).

Mät sprutan efter injektion och dokumentera i IBC-NM.

Dokumentation i patientadministrativt system

Dokumentation sker i undersökningsfönstret i patientadministrativt system där injicerad radiofarmaka, aktivitetsdos, administreringssätt, tidpunkt, injektionsställe och sprutnummer anges.

Administrerad aktivitet avläses i IBC-NM och anges utan enhet.

Personal som har administrerat radiofarmaka signerar i patientadministrativt system.