Arbetsprov

Syfte

Bedömning av coronarsjukdom, fysisk prestationsförmåga med mera.

Kontraindikationer

Är det uppenbart att patienten inte kan cykla på en testcykel går det inte att utföra ett vanligt arbetsprov.

Nyligen genomgången hjärtinfarkt

Akut hjärtmuskelinflammation

Instabil angina pectoris

Feber, aktuell infektionssjukdom

Kraftigt förhöjt viloblodtryck (systoliskt > 230 mmHg eller diastoliskt > 120 mmHg)

Akut lungemboli eller lunginfarkt

Upplysningar på remiss

Relevant anamnes och vårdförlopp

För inneliggande patienter: Ange relevanta hjärtskademarkörer

Ange eventuella EKG-förändringar

Ange om tolk behövs

Förberedelser

Patienten får äta och dricka som vanligt men bör undvika större måltid två timmar innan undersökningen. Patienter instrueras att ta sina mediciner som vanligt. Lämpliga skor för cykling och lättare kläder uppmuntras. Patienten ska också ta med aktuell medicinlista.

Utförande

Patienten får anstränga sig på en testcykel. Före, under och efter cyklingen registreras EKG och blodtryck.

Undersökningstid

Cirka en timma.