Beredning av HDP

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version
Lagt till nytt stycke Kommentar. För vuxna ges viktbaserad dosering.

Information/arbetsgång

| Produktnamn | Technescan HDP (Curium Pharma) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Dinatriumoxidronat |
| Datum för översyn av produktresumén | 2021-07-13 |
| Beredningsföreskrift | Maximal 99mTc-aktivitet som får tillsättas HDP-flaskan är 14 GBq och volymen skall vara 3–10 ml efter att NaCl, 9 mg/ml tillsatts. Tabellen gäller skelettskintigrafi. Antal patienter; Aktivitet [GBq]; Volym [ml]. 1–3; 3; 3. 4; 4; 4. 5; 5; 5. 6; 6; 6. 7; 7; 6. 8; 8; 6. För hjärtshunt utförs egen beräkning utifrån dagens patienter. - Tryckutjämna efter tillsättandet av 99mTc. - Skaka flaskan i 30 sekunder så att innehållet löses upp. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna på etiketten och i protokollet. - Beredningen är klar att användas. - Beredningen är färglös och klar till lätt skimrande. |
| Kommentar | Om medelvikten på dagens patienter överstiger 120 kg rekommenderas att aktivitet och volym ökas enligt beredningsrekommendationen för +1 patient. |
| Undersökning | Skelettskintigrafi, Hjärtshunt |
| Förvaring | Kit förvaras mörkt i originalförpackningen och i högst 25 °C, ljuskänsligt. Färdigberedd lösning i kylskåp 2–8 °C |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning max 8 timmar. |
| Patientdos | Intravenös injektion. Högst 1/3 av injektionsflaskans ursprungliga volym får injiceras. Skelettskintigrafi: Vuxen: Aktivitet =3,1*vikt+265 MBq.Viktbaserad dosering skelettskintigrafi & hjärtamyloidos vuxen Hjärtshunt: Vuxen: 400 MBq Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka till barn och ungdomar. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.