Arbetsordning för arbete i berednings- och dispenseringsrum – Uddevalla

Syfte

Att säkerställa arbetsordningen för att uppfylla gällande GMP- och strålskyddskrav vid beredning av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

- Lagt till rutiner för IBC-NM och tagit bort rutiner för manuell blankettskrivning och etikettskrivning.

Bakgrund

Dokumentet har samlat nedtecknade rutiner i kronologisk arbetsordning med länkar till respektive dokument.

Arbetsordning

Korridor

Tryckskillnad avläses på mätarna, se Kontroll av tryckskillnader - Uddevalla.

Dispenseringsrum

- Max- och min temperatur för kylskåpet och rummen avläses på termometrar, se Kontroll av temperatur och termometer i berednings- och dispenseringsrum samt kylskåp.

- Töm eluat- och kitblyskyddsburkar i aktuell blyskyddad avfallsburk och rengör dem med ytdesinfektion. Släng även gamla kit och eluat i IBC-NM .

- Blyskydden diskas vid behov i ljummet vatten för att klistret från etiketterna ska lossna.

- De kit som ska beredas inklusive tillhörande etikett tas från kylskåpet och ställs i genomräckningsskåpet mot beredningsrummet.

Sluss

- Rutin för att gå in i Beredningsrum, se Slussning av all personal till beredningsrum-Uddevalla

Beredningsrum

- Kontrollera säkerhetsbänken, se: Drift och skötsel av säkerhetsbänk. Säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor rengörs inför varje beredningsdag med ytdesinfektion och förses med nytt sterilt underlägg. Även arbetsverktygen rengörs. Se Städning i renklassade lokaler i egen regi – Uddevalla sjukhus.

- Utför daglig kontroll av aktivitetsmätaren, se IBC-NM.

- Innan eluat- och kitblyskyddsburkar från genomräckningsskåpet ställs i säkerhetsbänken ska dessa torkas av med ytdesinektion.

- Sprutor och kanylers förpackningar ska avlägsnas utanför säkerhetsbänken precis  
innan dessa tas in i säkerhetsbänken.

- Eluering av 99Tcm-generatorn, se: Hantering av generator i beredningsrum.

- Beredningar utförs enligt specifika protokoll i IBC-NM. Det finns också beredningskort för de olika radioaktiva läkemedlen, se pärm i genomräckningsskåpet eller hemsida på intranätet: Medicinsk diagnostik - NU-sjukvården.

- Protokollen är utformade enligt beredningskorten och uppdateras när dessa uppdateras.

- Tillämpa linjerensning dvs arbeta med en beredning i taget och ställ undan den färdiga beredningen innan nästa beredning påbörjas för att undvika sammanblandning.

- Följ de olika beredningsstegen i IBC-NM

- Använda sprutor och kanyler läggs i aktuell blyskyddad avfallsburk i säkerhetsbänk.

- Efter varje beredningstillfälle och vid misstanke om spill görs en kontaminationskontroll, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll.

- Efter avslutat arbete slängs handskarna i den rena delen av slussen.

- Vid kontamination eller misstanke om kontamination av handskarna under pågående beredningsarbete tas dessa av så snabbt som möjligt och slängs i beredningsrummet. Öppna dörren med armbågen och kontrollmät händerna. Vid kontamination på händerna rengörs dessa med tvål och vatten tills värdet inte blir lägre, enligt Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Dispenseringsrum

- Utför daglig kontroll på aktivitetsmätaren, se IBC-NM.

- Dra upp sprutor med önskad radiofarmaka enligt IBC-NM och märk dem med etikett, enligt Ansvarsfördelning vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka.

- För uppdragning av Xofigo se instruktion på Beredning av Xofigo

- Uppdragna sprutor märks med utskriven etikett.

- Sprutor och kanyler läggs i för nukliden avsedd, blyskyddad avfallsburk i dragskåp.

- En kontaminationskontroll ska utföras innan städpersonal från Regionservice kan gå in i rummet, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll

- Städning utförs i beredningsrum och dispenseringsrum enligt:  
Städning i renklassade lokaler i egen regi, Uddevalla.

Rutiner vid dagens slut

- Fyll på förbrukningsmaterial såsom tex sprutor och spetsar.

- Vid kontamination av tex blyskydd se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

- Dokumentering av kontaminationskontroll sker i blankett Kontaminationskontroll

- Injektionsrummet och övriga rum kontrolleras vid misstänkt kontaminering. Utrustning för rengöring vid kontaminering finns i speciell låda i sköljrummet. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll.

Ansvar

Tjänstgörande biomedicinsk analytiker.

Dokumentation

Dokumentation görs i IBC-NM, se respektive moment.

Signaturlista för BMA förvaras i ”Apotekspärmen” på klinisk fysiologi, NÄL.