Arbetsordning för arbete i berednings- och dispenseringsrum – Uddevalla

Syfte

Att säkerställa arbetsordningen för att uppfylla gällande GMP- och strålskyddskrav vid beredning av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

- Inga förändringar.

Bakgrund

Dokumentet har samlat nedtecknade rutiner i kronologisk arbetsordning med länkar till respektive dokument.

Arbetsordning

Korridor

Tryckskillnad avläses på mätarna, se Kontroll av tryckskillnader - Uddevalla.

Dispenseringsrum

Max- och mintemperatur för kylskåpet och rummen avläses på termometrar, se Kontroll av temperatur och termometer i berednings- och dispenseringsrum samt kylskåp.

Töm eluat- och kitblyskyddsburkar i aktuell blyskyddad avfallsburk och rengör dem med ytdesinfektion. Blyskydden diskas vid behov i ljummet vatten för att klistret från etiketterna ska lossna.

De kit som ska beredas tas från kylskåpet och ställs i genomräckningsskåpet mot beredningsrummet.

Sluss

Rutin för att gå in i Beredningsrum, se Slussning av all personal till beredningsrum-Uddevalla

Ställ materiel från skåp i den rena delen av slussen, såsom tex elueringsflaska, sterilt underlägg, torkduk och kokapparat, på rullbordet och ta med det in i beredningsrummet.

Beredningsrum

Kontrollera säkerhetsbänken, se: Drift och skötsel av säkerhetsbänk. Säkerhetsbänkens beredningsytor och andra arbetsytor rengörs inför varje beredningsdag med ytdesinfektion och förses med nytt sterilt underlägg. Även arbetsverktygen rengörs. Se Städning i renklassade lokaler i egen regi – Uddevalla sjukhus.

Utför bakgrundsmätning på aktivitetsmätaren, se: Kvalitetskontroll av aktivitetsmätare.

Innan eluat- och kitblyskyddsburkar från genomräckningsskåpet ställs i säkerhetsbänken ska dessa torkas av med ytdesinektion.

Sprutor och kanylers förpackningar ska avlägsnas utanför säkerhetsbänken precis 
innan dessa tas in i säkerhetsbänken.

Eluering av 99Tcm-generatorn, se: Hantering av generator i beredningsrum.

Beredningar utförs enligt separata beredningskort för de olika radioaktiva läkemedlen, se pärm i genomräckningsskåpet eller hemsida på intranätet: 
Medicinsk diagnostik - NU-sjukvården (vgregion.se)

Tillämpa linjerensning dvs arbeta med en beredning i taget och ställ undan den färdiga beredningen innan nästa beredning påbörjas för att undvika sammanblandning.

Fyll i blankett Eluering och beredning av radiofarmaka.

Fyll i tillhörande etikett med uppgifter enligt, Ansvarsfördelning vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka och sätt den på blyskyddsflaskan.

Använda sprutor och kanyler läggs i aktuell blyskyddad avfallsburk i säkerhetsbänk.

Efter varje beredningstillfälle och vid misstanke om spill görs en kontaminationskontroll, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll.

Efter avslutat arbete slängs handskarna i den rena delen av slussen.

Vid kontamination eller misstanke om kontamination av handskarna under pågående beredningsarbete tas dessa av så snabbt som möjligt och slängs i beredningsrummet. Öppna dörren med armbågen och kontrollmät händerna. Vid kontamination på händerna rengörs dessa med tvål och vatten tills värdet inte blir lägre, enligt Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Dispenseringsrum

Utför bakgrundsmätning på aktivitetsmätaren, se: Kvalitetskontroll av aktivitetsmätare. Anteckna värdet på blankett: Dispensering av radiofarmaka.

Dra upp spruta med önskad radiofarmaka. Korrigera uppdragen dos enligt nuklidens sönderfallstabell, se Sönderfallstabell 99mTc, till tid för administrering samt i vissa fall för patientvikt. Korrigera också för aktivitet som finns kvar i spruta efter administration. Se Administrering och dokumentering av radiofarmaka. 
För uppdragning av Xofigo se instruktion på Beredning av Xofigo

Uppdragna sprutor märks med etikett enligt: Ansvarsfördelning vid beredning, dispensering och administrering av radiofarmaka. och anteckna på blankett Dispensering av radiofarmaka.

Sprutor och kanyler läggs i för nukliden avsedd, blyskyddad avfallsburk i dragskåp.

En kontaminationskontroll ska utföras innan städpersonal från Regionservice kan gå in i rummet, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll

Städning utförs i beredningsrum och dispenseringsrum enligt: 
Städning i renklassade lokaler i egen regi, Uddevalla.

Rutiner vid dagens slut

Fyll på förbrukningsmaterial såsom tex sprutor och spetsar.

Vid kontamination av tex blyskydd se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Dokumentering av kontaminationskontroll sker i blankett Kontaminationskontroll

Injektionsrummet och övriga rum kontrolleras vid misstänkt kontaminering. Utrustning för rengöring vid kontaminering finns i speciell låda i sköljrummet. Dokumentera i blankett Kontaminationskontroll.

Ansvar

Tjänstgörande biomedicinsk analytiker.

Dokumentation

Se respektive moment.

Signaturlista för BMA förvaras i ”Apotekspärmen” på klinisk fysiologi, NÄL.