# Beredning av MAG3

## Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

## Förändringar sedan föregående version

Ändrat texten om hur flaskan ska svalna.

Lagt till att vätskan ska säkerställas att den ej är varm innan den injiceras i patient.

## Information/arbetsgång

| Produktnamn | Technescan MAG3 (Curium Pharma) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Betiatid |
| Datum för översyn av produktresumén | 2024-01-11 |
| Beredningsföreskrift | Pulvret är benvitt till svagt gult. Endast eluat från en generator som har eluerats inom ca 24 timmar sedan föregående eluering, får användas. Dessutom ska generatorn inte ha varit i bruk mer än en vecka. Använd 5 ml vial vid eluering. Maximal 99mTc-aktivitet som får tillsättas MAG3-flaskan är 2960 MBq, max 3 ml eluat. Spädning sker i sprutan med NaCl, 9 mg/ml, till total volym 10 ml. Använd tunn nål vid tillsättandet i kit-flaskan. Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 1500; 10. Tryckutjämna Mät aktiviteten i flaskan och anteckna på etiketten och i protokollet. Värm omedelbart under 10 minuter i värmeblocket förvärmt till 120°C eller i kokande vattenbad. Flaskan ska stå upprätt. Låt flaskan svalna till rumstemperatur i kallt vatten, kylskåp eller ståendes i rumstemperatur. Säkerställ att vätskan i vialen ej är varm innan den injiceras i patient. Beredningen är klar att användas. Beredningen är färglös och klar till lätt skimrande. |
| Undersökning | Njurskintigrafi, dynamisk. |
| Förvaring | Kit förvaras i kylskåp vid 2–8°C. Färdigberedd lösning förvaras vid högst 25°C. |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning 8 timmar. |
| Patientdos | Intravenös injektion. Säkerställ att injektionsvätskan ej är varm när den injiceras. Vuxen: 75 MBq Gravid: 40 MBq. Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.