Beredning av NanoHSA

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Revidering i denna version

Lagt till patientdos för bröst med bild samt att dosen ska fördelas i en spruta för båda bröstinjektionerna.

## Information/arbetsgång

| Produktnamn (Leverantör) | NanoHSA (Cyclomedica Nordic AB) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Kolloidala partiklar av humant albumin |
| Datum för översyn av produktresumén | 2022-09-29 |
| Beredningsföreskrift | 99mTc-aktivitet som får tillsättas i NanoHSA-flaskan är 185–5550 MBq och volymen ska vara 1–5 ml efter att NaCl, 9 mg/ml tillsatts. Eluatet ska vara så färskt som möjligt. Eluera om vid beredning på eftermiddag. Spädning för injektion på operationsdagen Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 600–700; 4. Spädning för injektion dagen före operationsdagen Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 1800–2100; 2. - Tryckutjämna efter tillsättandet av 99mTc. - Vänd flaskan upprepade gånger så att innehållet löses upp. - Låt stå 10 minuter i rumstemperatur. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna på etiketten och i protokollet. - Beredningen är klar att användas. - Skaka flaskan innan dispensering och vänd sprutan flera gånger innan injektion. |
| Kommentar | - Undvik att beredningen kommer i kontakt med luft. - Använd inte luftningskanyl. - Beredningen skummar men vätskan ska vara klar och färglös. |
| Undersökning | Sentinel node diagnostik Lymfskintigrafi |
| Förvaring | Kit förvaras mörkt i originalförpackningen och vid högst 25 °C, ljuskänsligt. Färdigberedd lösning vid högst 25 °C. |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning 12 timmar. |
| Patientdos | Intracutan injektion med nål 27 G. OBS! cirka 50% fastnar i sprutan. Bröst: 120 MBq dagen före operation. Dosen fördelas i en spruta. 20 MBq operationsdagen. Dosen fördelas i en spruta. Volym cirka 0,2 ml. Maximalt 0,3 ml. Bröst med bild: 40 MBq operationsdagen. Dosen fördelas i en spruta. Maximalt 0,4 ml. Malignt melanom: 40 MBq operationsdagen. Dosen fördelas i en spruta. Maximalt 0.4 ml. Lymfskintigrafi: Kontakta ansvarig läkare. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitetsproblem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.