# Beredning av Perteknetat

## Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

## Förändringar sedan föregående version

Revidering, lagt till text: Om misstanke om kvalitetsproblem ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.

## Information/arbetsgång

| Produktnamn | Perteknetat (Ultra-TechneKow, Curium Pharma) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | 99mTc-natriumperteknetat |
| Datum för översyn av produktresumén | 2020-01-02 |
| Kommentar | 99mTc- natriumperteknetatlösning används för beredning av flera radiofarmaka och direkt på nedanstående indikationer. |
| Beredningsföreskrift | 99mTc-natriumperteknetat erhålls genom eluering av 99mTc-generator. Se Hantering av generator i beredningsrum. Eluat som inte är genomskinligt och färglöst måste kasseras. Önskad aktivitetsmängd späds med NaCl (9mg/ml) till lämplig aktivitetskoncentration. |
| Indikationer | Tyreoideaskintigrafi Meckels divertikel |
| Förvaring | Eluater kräver inga särskilda förvaringsförhållanden. Generator förvaras vid 2-25 °C i ett Ultra-TechneKow-skåp (med fullgod blyavskärmning) eller bakom en lämplig laboratorieavskärmning (ett blyskydd av lämplig tjocklek). |
| Hållbarhet | Generator: 21 dagar efter tillverkningsdatum och 9 dagar efter aktivitetsreferenstidpunkten Eluat: 8 timmar. |

| Patientdos | Vuxen: Tyreoideaskintigrafi: 100 MBq, intravenös injektion, 60 MBq gravid. Meckels divertikel: 3 MBq/kg, intravenös injektion. Maximal dos 400 MBq. Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. |
| --- | --- |

Om misstanke om kvalitetsproblem ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.