Beredning av Pulmocis

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till att flaskans innehåll är vit pellet.

Vända flaskan försiktigt fram och tillbaka så att det inte bildas skum i stället för att skaka vid beredningsförfarandet och även före dispensering. Dispenserad spruta ska injiceras omedelbart och vändas fram och tillbaka före injektion.

Information/arbetsgång

| Produktnamn | Pulmocis (Curium Pharma) |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiv substans | Humant albumin som makroaggregat 2 mg |  |
| Datum för översyn av produktresumén | 2024-12-16 |  |
| Beredningsföreskrift | Vit pellet. Mängden 99mTc-aktivitet som får tillsättas Pulmocis-flaskan är 400–3700 MBq och volymen skall vara 3–10 ml efter att NaCl (9 mg/ml) tillsatts. Här nedan anges rekommendationer för lämplig spädning. Om avvikelser från nedanstående måste även partikelmängden beaktas. Se rubrik Kommentar och Patientdos. Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 1800; 10. Spädning för normalt antal partiklar Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 3500; 10. Spädning för reducerat antal partiklar Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 600-800; 10. Spädning för gravida - Tryckutjämna - Vänd flaskan försiktigt fram och tillbaka så att det inte bildas skum under cirka 2 minuter. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna i protokollet och på etiketten. - Inkubera i rumstemperatur 15 min före användning. |
| Kommentar | Flaskan innehåller 2–3 miljoner partiklar. Normalt partikelantal till patient är maximalt cirka 600 000. Reducerat partikelantal till patient är 100 000–250 000. Preparatet får under inga omständigheter lämnas i kontakt med luftsyre. |  |
| Undersökning | Lungskintigrafi, perfusion Ventrikelskintigrafi |
| Förvaring | Kit i kylskåp (2–8 °C). Färdigberedd lösning i blyskydd (2–25°C). |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning 8 timmar. |
| Patientdos | Lungskintigrafi V/P SPECT inklusive planara bilder, intravenös injektion: Vänd flaskan fram och tillbaka före uppdragning av patientdos. Vuxen: 120 – 200 MBq En patientdos får inte överstiga: - 1,9 ml vid spädning för normalt antal partiklar, 10 ml - 0,8 ml vid spädning för reducerat antal partiklar, 10 ml Gravida: 60 MBq Barn: Dos och antal partiklar enligt metodbeskrivning för Perfusionsfördelning. Kontakta Klinisk fysiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för information om spädning. Vid dispensering späds uppdragen volym till 2 ml i sprutan. Gäller för alla lungskintpatienter. Dispenserad spruta ska injiceras omedelbart och vändas fram och tillbaka före injektionen. Ventrikelskintigrafi, peroral administrering enligt metod- beskrivning: 20 MBq i minst 0,5 ml. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.