Beredning av Renocis

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändring sedan föregående version

Inga förändringar.

Information/arbetsgång

| Produktnamn |  | Renocis (DMSA), (Curium Pharma) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktiv substans |  | Dimerkaptobärnstenssyra |  |
| Datum för översyn av produktresumén |  | 2021-04-15 |  |
| Beredningsföreskrift |  | Maximal 99mTc-aktivitet som får tillsättas Renocis-flaskan är 3,7 GBq och volymen ska vara 1 - 6 ml efter att NaCl, 9 mg/ml, tillsatts. Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 400-800; 5. - Tryckutjämna. - Skaka flaskan 5 - 10 minuter. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna i protokollet och på etiketten. - Beredningen är klar att användas. |
| Kommentar |  | Luftningskanyl får ej användas i något steg. Dispenserad spruta ska injiceras omedelbart för att undvika adsorption till plastsprutan. |  |
| Undersökning |  | Njurskintigrafi, morfologisk |  |
| Förvaring |  | Kit i kylskåp (2 - 8 °C). Färdigberedd lösning vid högst 25 °C. |  |
| Hållbarhet |  | Färdigberedd lösning 8 timmar. |  |
| Patientdos |  | Intravenös injektion. Vuxen: 75 MBq Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. |  |
| Kommentar |  | Avsteg från produktresumé angående kontroll av pH och radiokemisk renhet görs på grund av regionens samlade erfarenhet av den låga sannolikheten att understiga 95 % 99m Tc-succimer samt att pH avviker från 2,3–3,5. Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. |  |

Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.