# Beredning av Teceos

## Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

## Förändringar sedan föregående version

Nytt översynsdatum för produktresumén.

## Information/arbetsgång

| Produktnamn | Teceos (Curium Pharma) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Tetranatriumbutedronat (DPD) som är en difosfonat |
| Datum för översyn av produktresumén | 2025-06-16 |
| Beredningsföreskrift | 99mTc-aktivitet som får tillsättas Teceos-flaskan är 370–11100 MBq och volymen ska vara 2–10 ml efter att NaCl, 9 mg/ml tillsatts. Använd inte luftningskanyl då innehållet ligger under vakuum. Antal patienter; Aktivitet [GBq]; Volym [ml]. 2; 2; 2. 3; 3; 3. 4; 4; 4. 5; 5; 5. 6; 6; 6. 7; 7; 6. 8; 8; 6. - Skaka flaskan i 5 minuter så att innehållet löses upp. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna på etiketten och i protokollet. - Beredningen ska vara klar och färglös. - Beredningen är klar att användas. |

Kommentar	Om medelvikten på dagens patienter överstiger 120 kg rekommenderas att aktivitet och volym ökas enligt beredningsrekommendationen för +1 patient.

| Undersökning | Hjärtamyloidosskintigrafi Skelettskintigrafi |
| --- | --- |
| Förvaring | Kit förvaras mörkt i originalförpackningen och i högst 25°C, ljuskänsligt. Färdigberedd lösning förvaras vid högst 25°C. |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning max 8 timmar. |
| Patientdos | Intravenös injektion Vuxen: Aktivitet = 3,1*vikt+265 MBq.Viktbaserad dosering skelettskintigrafi & hjärtamyloidos vuxen Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om 
kvalitetsproblem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.

Dok.ID: 41538