Beredning av Xofigo, Uddevalla

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändringar i denna version

Ingen förändring.

Information/arbetsgång

| Produktnamn | Xofigo, (Bayer Pharma AG.) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | 223Ra-diklorid |
| Datum för översyn av produktresumén | 04/2020 |
| Beredningsföreskrift | Färdig lösning för injektion. 1100 kBq/ml 223Ra- diklorid. Varje flaska innehåller 6 ml och 6,6 MBq 223Ra- diklorid vid referensdatumet. - Inspektera visuellt före användning. Xofigo är en klar, färglös lösning och ska inte användas om den är missfärgad, innehåller partiklar eller om behållaren är skadad. - Bruksfärdig lösning. Ska inte spädas eller blandas med någon lösning. Varje flaska är avsedd för engångsbruk. - Fyll i blanketten Dispensering av Xofigo (223Ra, T1/2: 11,4 d) - Räkna ut dosen (ordinerad aktivitet) till patient i MBq genom att multiplicera vikten i kg med 0,055 [MBq/kg]. Notera i protokollet. - Beräkna aktiviteten i flaskan till mättiden. - Kontrollmät aktiviteten i flaskan genom att på aktivitetsmätaren trycka på knappen CAL# och slå in 214 (kalibreringsfaktor för 223Ra), tryck ENTER. Skriv upp värdet. - Dividera detta värde med volymen (6 ml) i flaskan. Notera aktivitetskoncentrationen i MBq/ml. Volymen, som ska dras upp i sprutan, beräknas genom att dividera patientens dos i MBq med aktivitetskoncentrationen (i MBq/ml). - Dra upp volymen i en 10 ml spruta med luerlockfattning. Använd luftningskanyl med filter. Använd sprutskydd. - Mät i aktivitetsmätaren (CAL# och slå in 214, tryck ENTER) och notera i protokollet. Aktiviteten får avvika högst mellan - 5 % och +10 %. - Mät även kvarvarande aktivitet i flaskan och i sprutan efter administration. Använd kalibreringsfaktorn 214 för 223Ra. - Skriv etikett enligt reglerna och sätt på sprutskyddet. - Kontaminerat avfall slängs i blyskyddad avfallsburk märkt 223Ra. - Flaskan förvaras i sitt blyskydd. Skriv dagens datum på flaskans blyskyddslock och ställ för avklingning. - Aktivitetsmätaren ställs tillbaka genom att trycka på knappen 99mTc. |
| Behandling | Vuxna med kastrationsresistent protatacancer med symtomatiska skelettmetastaser och inga viscerala metastaser. |
| Förvaring | Injektionsflaska förvaras i en blybehållare. |
| Hållbarhet | 28 dagar. Inga särskilda temperaturanvisningar. |
| Patientdos | Vuxen: 55 kBq/kroppsvikt i kg. |