Beredning av Xofigo, Uddevalla

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändringar i denna version

Nytt datum för översyn av produktresumen.

Anpassat till ny aktivitetsmätare samt IBC-NM.

Information/arbetsgång

| Produktnamn | Xofigo, (Bayer Pharma AG.) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | 223Ra-diklorid |
| Datum för översyn av produktresumén | 07/2025 |
| Beredningsföreskrift | Färdig lösning för injektion. 1100 kBq/ml 223Ra- diklorid. vid referensdatumet. Varje flaska innehåller 6 ml och 6,6 MBq 223Ra- diklorid vid referensdatumet, se Sönderfallstabeller för aktuell aktivitet. - Inspektera visuellt före användning. Xofigo är en klar, färglös lösning och ska inte användas om den är missfärgad, innehåller partiklar eller om behållaren är skadad. - Bruksfärdig lösning. Ska inte spädas eller blandas med någon lösning. Varje flaska är avsedd för engångsbruk. - Fyll i blanketten Dispensering av Xofigo (223Ra, T1/2: 11,4 d) - Räkna ut dosen (ordinerad aktivitet) till patient i MBq genom att multiplicera vikten i kg med 0,055 [MBq/kg]. Notera i protokollet. Var uppmärksam på om patientens vikt ändrats sedan remissen skrevs. Kontrollera och ändra vid behov vikten i i IBC-NM. - Beräkna aktiviteten i flaskan till mättiden med hjälp av tabell. - Öppna patienten under ”förbered planerad dos” i IBC-NM. - Kontrollmät aktiviteten i flaskan i IBC-NM. Skriv upp värdet. - Dividera detta värde med volymen (6 ml) i flaskan. Notera aktivitetskoncentrationen i MBq/ml. Volymen som ska dras upp i sprutan, beräknas genom att dividera patientens dos i MBq med aktivitetskoncentration (i MBq/ml). - Dra upp volymen i en 10 ml spruta med louerlockfattning. Använd luftningskanyl med filter. Använd sprutskydd. - Mät i aktivitetsmätaren och notera i protokollet. Aktiviteten får avvika högst mellan - 5 % och +10 %. - Mät även kvarvarande aktivitet i flaskan. - Mät kvarvarande aktivitet i sprutan efter administration. - Skriv ut etikett från IBC-NM och sätt på sprutskyddet. - Kontaminerat avfall slängs i blyskyddad avfallsburk märkt 223Ra. - Flaskan förvaras i sitt blyskydd. Låt etiketten sitta kvar på blyburken och ställ för avklingning. |
| Behandling | Vuxna med kastrationsresistent protatacancer med symtomatiska skelettmetastaser och inga viscerala metastaser. |
| Förvaring | Injektionsflaska förvaras i en blybehållare. |
| Hållbarhet | 28 dagar. Inga särskilda temperaturanvisningar. |
| Patientdos | Vuxen: 55 kBq/kroppsvikt i kg. |