Beredning av Myoview

Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till länk till tabell för viktbaserad dosering.

Information/arbetsgång

| Produktnamn | Myoview (GE Healthcare) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Tetrofosmin |
| Datum för översyn av produktresumén | 2023-11-01 |
| Beredningsföreskrift | Den radioaktiva koncentrationen av utspätt natriumperteknetat (99mTc) får inte överstiga 1,5 GBq/ml när den tillsätts flaskan och volymen ska vara 4–8 ml. Späd i sprutan till lämplig volym med NaCl, 9 mg/ml. Antal patienter; Aktivitet [GBq]; Volym [ml]. 2; 3; 4. 3; 4; 4. 4; 5; 5. 5; 6; 6. 6; 7; 7. 7; 8; 8. 8; 9; 8. Använd luftningskanyl (blå nål 23G) i kitflaskan. Efter tillförsel av 99mTc och NaCl och före avlägsnandet av sprutan dras 5 ml av den gas som finns i flaskan så att lika mycket luft kommer in i kitflaskan. Ta bort luftningskanylen. Skaka flaskan försiktigt tills pulvret är fullständigt upplöst. Beredningen ska vara klar och färglös. Mät aktiviteten i flaskan och anteckna i protokollet och på etiketten. Inkubera i rumstemperatur 15 minuter. |
| Kommentar | Om medelvikten på dagens patienter överstiger 120 kg rekommenderas att aktivitet och volym ökas enligt beredningsrekommendationen för +1 patient. |
| Undersökning | Myokardskintigrafi |
| Förvaring | Kit förvaras i sin förpackning i kylskåp (2–8 °C). Ljuskänsligt. Färdigberedd lösning förvaras vid 2–25 °C. |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning 12 timmar. |
| Patientdos | Intravenös injektion Vuxen: 2-dagarsprotokoll, viktbaserad dos: Belastning och vila: 5,5 MBq/kg. Min 350 MBq, max 900 MBq. Viktbaserad dosering myokardskintigrafi vuxen 1-dagarsprotokoll: Första injektion: 300 MBq. Andra injektion: 900 MBq. Doserna kan individanpassas i samråd med läkare och sjukhusfysiker. Barn: Rekommenderas inte för barn och ungdomar. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.