Lokalvård i renklassade lokaler i Regionservices regi, Uddevalla

Bakgrund

Lokalvård i beredningsrum, dispenseringsrum samt sluss utförs av personal från Regionservice.

Syfte

Att fastställa instruktioner för lokalvård i slussar och beredningsrum samt dispenseringsrum 
för att säkerställa hygienkrav enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel (LVFS 2014:4)

Förändringar sedan föregående version

Förtydligat att raster till luftinsläpp tak ska plockas ner och rengöras i samband med kvartalsstäd.

Arbetsbeskrivning

Allmänna instruktioner

Lokalvårdare ska ha särskild utbildning enligt Utbildningsplan för god beredningssed, hygien och strålsäkerhet för att få städa i renklassade lokaler.

Lokalvård genomförs inför varje arbetsdag.

Lokalvård får inte ske i lokal där beredning pågår.

Lokalvård utförs i turordning uppifrån och ner och inifrån och utåt. Det vill säga tak mot golv i varje rum med början i beredningsrummet sedan ren sluss och därefter dispenseringsrummet och oren sluss.

Torrdamning och torrmoppning får inte förekomma.

Insidan av säkerhetsbänken i beredningsrummet och dragskåpet i dispenseringsrummet städas inte av Regionservice.

Efter daglig- och veckostädning av beredningsrum ska minst 30 minuter förflyta innan beredning får ske. Efter kvartalsstädning ska minst 60 minuter förflyta innan beredning får ske.

Efter till exempel rumsvalidering, filterbyte eller andra ingrepp ska kvartalsstädning utföras. Städningen kan vara av förenklad typ beroende på ingreppets art. Sektionsledare på Nuklearmedicin rådgör med städpersonalen

Om verksamheten varit stängd mer än tio veckodagar och städning inte utförts, ska veckostädning utföras innan verksamheten återupptas.

Vid avvikelser kontakta personalen på enheten.

Klädsel

Innan städning får påbörjas ska lokalvårdaren byta om till rena personalkläder. 
Särskild klädsel används vid städning i rena utrymmen. Se Slussning av all personal till beredningsrum, Uddevalla.

Vid ingång till oren sluss byts personliga skor till de skor som finns strax innanför dörren i oren sluss och som endast används i oren sluss samt dispenseringsrum.

Vid övergång till ren sida av slussen används de skor som finns i skåpet och som är avsedda att användas endast på ren sida av slussen och beredningsrummet.

- Använd rocken som hänger i ren sluss.

- Efter avslutad städning tas hårskyddet och rocken av i oren sluss och rocken slängs i vit
 säck i sköljrum.

Städutrustning

Städutrustning förvaras i skåp i slussen. Den är rumsbunden och får inte användas i andra lokaler.

Moppstativ

Hink (ska förvaras upp och ner på ett plastat underlägg)

Stege

Alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt 
(≥ 70 vol%) (ytdesinfektion)

Engångstorkduk

Engångsmoppduk

Allrengöringsmedel

Bruksfärdig Incidin OxyFoam S (Incidin) i dunk.

Rengöringsmedel

För golvrengöring med allrengöringsmedel blandas allrengöringsmedel och kranvatten i hink enligt doseringsanvisning på flaskan. Moppduk doppas enbart 
en gång i hinken. Vid behov ta en ny duk.

För rengöring med Incidin läggs de torkdukar och moppdukar som beräknas behövas i tom hink. Incidin hälls på så att dukarna blir blöta utan överflöd. Krama vid behov ur duken så att den inte är för blöt. Kassera använd duk och ta vid behov en ny.

Hinken ställs upp och ner på plastat underlägg i skåpet efter den tömts.

Skriv öppningsdatum på flaskorna med allrengöringsmedel, tvål och ytdesinfektion. För hållbarhet, se tabell nedan.

Kom ihåg att stänga snäpplocket på flaskan med Allrengöringsmedel när du är klar.

Städning varje dag

Avtorkning med ytdesinfektion:

Alla horisontella ytor; rullbordets avställningsytor, arbetsbänk.

Alla ytor i genomräckningsskåp mellan beredningsrum och dispenseringsrum.

Handtag och området runt alla handtag

Klädkrokar

Snabbtelefon

Ljusknappar

Stolsitsarnas över- och undersida samt ryggstödets fram- och baksida

Tvättställ

Aktivitetsmätare i sluss

Papperskorg

Rumsbundna skor

Avtorkning med allrengöringsmedel

- Städning av golv sker med engångsmoppduk doppad i allrengöringsmedel-lösning

Papperskorgar töms en gång om dagen. Läggs på rullbord i sköljrum. Knyt ihop påsen ordentligt och skriv dagens datum på påsen.

Klibbmattan i korridoren byts efter avslutad städning.

Städning varje vecka

Avtorkning med ytdesinfektion.

Utsidan av den godkända säkerhetsbänkens frontglas (beredningsrummet)

Spegeln i slussen.

Glasytor mellan rum

Avtorkning med Incidin

Alla horisontella ytor.

Alla ytor i genomräckningsskåp mellan beredningsrum och dispenseringsrum.

Handtag och området runt alla handtag

Klädkrokar

Snabbtelefon

Ljusknappar

Arbetsbänk, dock ej tråget bakom blyskydd.

Tvättställ

Aktivitetsmätare i sluss

Alla ytor i genomräckningsskåp mellan dispenseringsrum och injektionsrum

Papperskorg

Säkerhetsbänkens (beredningsrum) och dragskåpets (dispenseringsrum) stativ.

Stolsitsens över- och undersida samt ryggstödets fram- och baksida.

Avtorkning av fönsterbräda i sluss

Rumsbundna skor.

Städutrustning

Städskåpet invändigt

Golv

Papperskorgar töms en gång om dagen. Läggs på rullbord i sköljrum. Knyt ihop påsen ordentligt och skriv dagens datum på påsen.

Lägg in nytt plastat underlägg att ställa hinken på.

Kontrollera att allt materiel finns hemma. Lägg lapp med beställning till personalen på enheten, senast onsdag eftermiddag

Klibbmattan i korridoren byts efter avslutad städning.

Städning varje kvartal

Avtorkas med ytdesinfektion

Utsidan av säkerhetsbänkens frontglas (beredningsrummet)

Spegeln i slussen.

Glasytor mellan rum

Avtorkas med Incidin:

Tak

Belysningsarmaturer

Väggar

Luftinsläpp tak (tillhörande raster plockas ner och rengörs).

Genomräckningsskåp mellan beredningsrum och dispenseringsrum, alla ytor.

Säkerhetsbänk i beredningsrum: ovanpå, sidor, och stativ under.

Ljusknapp

Stolsitsens över- och undersida, ryggstödets fram- och baksida inklusive stativ och hjul.

Rullbord, inklusive stativ och hjul

Skåp alla ytor, inuti och utanpå

Klockor

Brandsläckare

Golv

Skor

Stege

Skoställ

Papperskorg

Handtag och området runt alla handtag

Klädkrokar

Snabbtelefon

Arbetsbänkar

Tvättställ

Aktivitetsmätare i sluss

Alla ytor i genomräckningsskåpet mellan dispenseringsrum och injektionsrum.

Horisontell yta på kylskåp i dispenseringsrum

Papperskorg

Rumsbundna skor

- Lägg in nytt plastat underlägg att ställa hinken på.

Papperskorgar töms en gång om dagen. Läggs på rullbord i sköljrum. Knyt ihop påsen ordentligt och skriv dagens datum på påsen.

Klibbmattan i korridoren byts efter avslutad städning.

Periodicitet

Veckostädning utförs en gång per vecka.

Kvartalsstädning utförs var tredje månad efter överenskommelse med personalen på enheten.

Vid behov byts rumsbundna skor samt rengöringsmaterial såsom till exempel hink och moppstativ.

Dokumentation

Genomförd städning dokumenteras på blankett med bläckpenna: Lokalvård i renklassade lokaler i Regionservices regi, Udd. Ange tidpunkten när städningen är avslutad. Om du skrivit fel stryk ett streck över felaktig text, ange felet, datera och signera.

Hållbarhetstider

Bruten förpackning

| Ytdesinfektion, lokalvård i renrum | 2 månader |  |
| --- | --- | --- |
| Handsprit | utgångsdatum |  |
| Allrengöringsmedel, lokalvård | 1 år |  |
| Handtvål | 1 år |  |
| Incidin OxyFoam S, dunk |  | utgångsdatum |