# Njurskintigrafi, dynamisk – Metodbeskrivning

Metodgrupp	3

Förändringar sedan föregående version	3

Inledning	3

Undersökningskod	3

Indikationer	3

Prioritering av undersökningsprotokoll	3

Kontraindikationer	4

Absoluta kontraindikationer för diuretikatillförsel	4

Relativa kontraindikationer för diuretikatillförsel	4

Absoluta kontraindikationer	4

Relativa kontraindikationer	4

Särskild hänsyn	5

Barn/unga	5

Graviditet	5

Amning	5

Kontaktrestriktion	5

Stråldos	5

Strålskydd	5

Utrustning	5

Protokoll SPECT/CT	6

Funktionskontroll/kalibrering	6

Förberedelser	6

Patientinformation (kallelse)	7

Undersökningsprocedur	7

Undersökningsanteckningar i patientadministrativt system	8

Bildtagning	9

Rengöring	10

Samanställning och analys av undersökningsinformation	11

Referensvärden	11

Felkällor	11

Utlåtande	11

Referenser	11

Bilaga A Bildtagningsschema	12

Vuxen	12

Barn	13

## Metodgrupp

Metoden utarbetad av: Simona Popa, Ulf Cederbom, Helena Heintz, Bianca Bugge, 
Maria Henningsson, Andreas Österlund, Louise Strandberg och Märta Persson.

## Förändringar sedan föregående version

Video ändrat till digitala hjälpmedel.

Språkliga och strukturella ändringar.

Uppdaterat referenslista.

## Inledning

Dynamisk bildtagning för morfologisk och funktionell bedömning av vardera njuren och njurbäcken samt ibland även uretär och blåsa. Undersökningen tar cirka 2 timmar med förberedande hydrering inräknat. Inkluderar beräkning av relativ sidofunktion höger/vänster njure, samt bedömning av eventuellt avflödeshinder. Undersökningen kan göras med eller utan diuretika.

## Undersökningskod

Tabell 1. Relevanta koder.

| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| --- | --- |
| 752000 | NM Njurskintigrafi, funktion |
| 752731 | NM Njurskintigrafi, funktion inkl diuretika |
| 752000b | NM Njurskintigrafi, funktion, barn |
| 752731b | NM Njurskintigrafi, funktion inkl diuretika, barn |

## Indikationer

- Bedömning av njurfunktion hos friska personer (njurdonator) och patienter med 
känd eller misstänkt njurpatologi (pre/postop).

- Kontroll av njurfunktion och avflöde vid misstänkt eller känd obstruktion.

- Bedömning av funktion i transplanterad njure.

### Prioritering av undersökningsprotokoll

Undersökningen kan göras på flera olika sätt. Läkare bedömer och skriver i prioanteckningar:

- Utan diuretika (UD).

- Enbart vid njurfunktionsbedömning utan avflödeshinder.

- Vid känd obstruktiv njursten.

- Gravida personer.

- Överkänslighet mot Furosemid.

- Med diuretikatillförsel samtidigt som injektion av radiofarmaka (F+0).

- Lämpligt vid barnundersökning med frågeställning avflödeshinder.

- Med diuretikatillförsel 20–40 minuter efter injektion av radiofarmaka (F+20).

- Förstahandsval vid frågeställning avflödeshinder.

- Med diuretikatillförsel 15 minuter före injektion av radiofarmaka (F-15).

- I första hand för patienter med kraftigt dilaterade njurbäcken och vid tidigare inkonklusiv F+20/F+0.

## Kontraindikationer

### Absoluta kontraindikationer för diuretikatillförsel

Undersökningen kan utföras utan diuretika.

- Gravida personer får inte ges Furosemid.

- Överkänslighet mot Furosemid.

- Furosemid får inte ges i närvaro av känd obstruktiv njursten.

### Relativa kontraindikationer för diuretikatillförsel

- Ammande kvinnor får göra amningsuppehåll i 24 timmar efter diuretikatillförsel.

### Absoluta kontraindikationer

- Inga absoluta kontraindikationer för MAG3.

### Relativa kontraindikationer

Kontakta sjukhusfysiker och ansvarig läkare.

- Pågående penicillin- eller giktbehandling (Probenecid eller liknande).

- Patient som fått jodhaltig kontrast samma dag som njurskintigrafin ska genomföras (gäller inte Iohexol).

- Patient som genomgått annan nuklearmedicinsk undersökning:

  - de senaste 7 dygnen för 111In och 75Se

  - de senaste 2 dygnen för 99mTc.

  - 223Ra (Xofigo) ingen kontraindikation.

  - För övriga nuklider, kontakta sjukhusfysiker.

- Eventuell vätskerestriktion.

Observera att patienter som ges vätska och sen uppmanas dricka rikligt inte kan genomföra Iohexolclearance tidigare än tre dygn efter njurskintigrafin.

## Särskild hänsyn

### Barn/unga

Personer under 18 år ska ges individuell dos, se Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar.

### Graviditet

Patient får reducerad administrerad aktivitet, se Undersökningsprocedur nedan. Det är i detta fall osannolikt att helkroppsdosen till fostret överskrider 1 mGy.

Furosemid ges ej under graviditet. Vid onormal avflödeskurva efter första bildtagningen kan patienten efter miktion ligga två minuter på höger respektive vänster sida på britsen och sedan startas en ny insamling. Ansvarig läkare beslutar.

### Amning

Patienten rekommenderas att amma/pumpa 1–2 timmar innan injektion. Inget amningsuppehåll krävs, men som en extra säkerhetsåtgärd ska det första målet efter undersökningen kastas.

Om Furosemid administreras rekommenderas amningsuppehåll på 24 timmar, tömning enligt personlig rutin och mjölken kasseras.

### Kontaktrestriktion

Ingen kontaktrestriktion.

### Stråldos

Njurskintigrafi, dynamisk är en dosklass 1-undersökning, se Information om stråldoser vid Nuklearmedicinska undersökningar.

### Strålskydd

Information om strålskydd för personal och patienter finns på Strålsäkerhet - NU-sjukvården.

## Utrustning

- Koboltpenna.

- Mätglas.

- Kudde till patientens knä.

### Protokoll SPECT/CT

Tabell 2. Protokoll NM-undersökning på Discovery 670 Pro (Uddevalla) och 870 CZT (NÄL) SPECT/CT.

| Protokoll | MAG3 | sen | post | MAG3 0-2y | post 0-2y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insamling | Dynamisk | Dynamisk | Dynamisk | Dynamisk | Dynamisk |
| Energi | 140,5 (±7,5%) | 140,5 (±7,5%) | 140,5 (±7,5%) | 140,5 (±7,5%) | 140,5 (±7,5%) |
| Kollimator | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR |
| Insamlings-parametrar | 10 s/fr, 180 frames | 10 s/fr, 180 frames | 10 s/fr, 180 frames | 10 s/fr, 240 frames | 10 s/fr, 180 frames |
| Matris | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 |
| Zoom | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2,0 | 2,0 |
| Patient- position | Feet first supine | Feet first supine | Feet first supine | Feet first supine | Feet first supine |
| Rekon-struktion | - | - | - | - | - |
| Kommentar | Post är postmiktion och bryts efter 10 minuter. Sen tas bara vid F+20. För barn över 2 år kan zoomfaktor ökas till max 2. Hjärta, njurar och urinblåsa ska dock vara med i bilden. Se Undersökningsprocedur för mer information. OBS: Viktigt att ändra till samma zoom på alla bilder, även sen och post. |  |  |  |  |

## Funktionskontroll/kalibrering

Relevanta dokument för kontroll och kalibrering hittas via hemsidan, antingen via fliken Dokument – Styrdokument eller hemsidan för Klinisk fysiologi/Nuklearmedicin.

## Förberedelser

- Bered 99mTc-mertiatid (MAG3) enligt beredningskort Beredning av MAG3.

- Avgör om/när diuretika ska ges, se prioanteckning i patientadministrativt system.

Patienten bör hydreras med saft/vatten i små portioner med start en timma före undersökningen. Rekommenderad mängd för patienter över 16 år ca 10 ml/kg (700 – 1000 ml). För barn: 250 – 500 ml. För spädbarn: uppmana till amning eller annan dryck nära undersökningsstart.

- Vid behov av intravenöst tillskott av vätska ska 10 – 15 ml/kg ges om inga vätskerestriktioner föreligger. Ansvarig läkare kontaktar remittent.

- Fråga patienten enligt frågeformulär under fliken, Anteckningar i patientadministrativt system.

- Tillse att patienten har en fungerande PVK med påkopplad back-ventil.

- Vid undersökning av barn ska, om möjligt, barnavdelningen sätta PVK.

- Mät patientens blodtryck, vid systoliskt tryck under ca 120 mmHg informera ansvarig läkare som får avgöra om diuretika ska administreras.

Om undersökning med tillförsel av diuretika 15 minuter före injektion av radiofarmaka (F-15). Injicera diuretika långsamt (ca 60 s). Se Undersökningsprocedur för korrekt dosering.

- Patienten uppmanas miktera strax före undersökningen. Blöjbarn får en ny blöja. Tidpunkten ska noteras samt blöjans torrvikt.

- Be patienten avlägsna alla metallföremål som kan inverka på registreringen, samt tömma fickorna.

- Se till att patienten ligger stilla innan bildtagningen startar. Digitala hjälpmedel (t.ex. visa film på mobiltelefon) kan användas. Patienter som behöver lugnande läkemedel kan få det. Se rutin,  Sedering med Midazolam – Barn alternativt sömninducering med hjälp av Melatonin, se rutin Melatonin vid nuklearmedicinska undersökningar – Premedicinering för barn.

### Patientinformation (kallelse)

Patientinformation - Njurskintigrafi, dynamisk

Patientinformation - Njurskintigrafi dynamisk MAG3, via barnmottagningen

Remittentinformation

Remittentinformation - Njurskintigrafi, dynamisk

## Undersökningsprocedur

Ordinerad dos: 75 MBq (vuxen), 40 MBq (gravid), barn enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar.

Furosemid doseras enligt följande:

- Barn under 1 år ges 1 mg/kg.

Barn 1–18 år ges 0,5 mg/kg upp till max 20 mg.

- Vuxna 40 mg.

Undersökningen påverkas av huruvida diuretika ska administreras eller inte, se prioanteckningar. Slutet på metodbeskrivningen har därför delats in i 3 sektioner. Dessa beskrivs schematiskt i Bilaga A. Kontrollera att undersökningskoden stämmer med utförd undersökning.

### Undersökningsanteckningar i patientadministrativt system

Penicillin:

Probenecid (giktbehandling):

Känd allergi mot vätskedrivande läkemedel:

Ev. kateter, placering, antal:

Blodtryck:

Hydrering:

Diures 1:

Diures 2:

Kört protokoll (F-15, UD, F+0, F+20):

### Bildtagning

Protokoll: Njurar/MAG3, sen och post

- Om patienten har känd ektopisk/malroterad/hästskonjure ska insamlingen göras i både anterior och posterior projektion.

- Placera patienten på undersökningsbritsen med en kudde under knäna och låt patienten göra tre rump- eller benlyft.

- Om patienten har kateterpåse/ar ska dessa vara öppna och placerade lägre än patienten.

- Placera patienten över detektorn med njurarna centralt och för detektorn nära patienten.

- Kontrollera hjärt- och blåsläge med kobolt-pennan. Vid frågeställning avflödeshinder placeras patient så att urinvägar/urinblåsa också kommer med i detektorns bildfält.
Viktigt att få med hjärtat i första fasen. Kommer inte urinblåsan med i bildfältet, se då till att urinblåsa och njurar finns med på en eventuell postmiktionsbild.

- Placera patientens arm, där injektionen ska ges, utanför detektorns bildfält. Armstöd är en bra hjälp.

- Har patienten CVK eller port-a-cath ska vi kontakta kunnig personal när injektionen ska utföras via sådan infart. Detta noteras även i patientadministrativt system.

- Kontrollera sprutetikett. Starta bildinsamlingen och injicera aktiviteten snabbt som en bolus, flusha med koksalt.

Utan tillförsel av diuretika (UD) samt tillförsel 15 minuter före injektion (F-15)

- Markera patientens högersida med koboltpennan.

- Insamlingen pågår i 30 minuter om det inte framgår mycket tydligt att det finns 
ett gott avflöde. Vid tveksamhet kontakta ansvarig läkare som får avgöra om undersökningen kan avslutas i förtid eller inte. Insamlingen måste pågå minst 
21 minuter för att kunna ge beräkning av kortikal retention.

- Patienten får miktera. Anteckna tidpunkten. Mät volym alternativt väg blöja och beräkna diures (ml/min).

- Beroende på avflödeskurvans utseende kan postmiktionsstudie bli aktuellt, denna insamling är då 10 minuter.

- Markera patientens högersida med koboltpennan.

- Patienten uppmanas dricka rikligt och kasta vatten ofta de första timmarna efter undersökningen.

Med tillförsel av diuretika samtidigt som injektion av radiofarmaka (F+0)

Injicera radiofarmaka och flusha. Direkt därefter injicera diuretika långsamt under 
ca 60 sekunder.

- Markera patientens högersida med koboltpennan.

- Insamlingen pågår i 30 minuter om det inte framgår mycket tydligt att det finns ett gott avflöde. För barn under 2 år ändras insamlingstiden till 40 minuter för att om möjligt fånga miktionen under bildinsamlingen och i samband med detta eventuell reflux. Insamlingen måste pågå minst 21 minuter för att kunna ge ett resultat.

- Patienten får miktera. Anteckna tidpunkten. Mät volym och beräkna diures (ml/min).

Beroende på avflödeskurvans utseende kan postmiktionsstudie bli aktuellt, denna insamling är då 10 minuter hos barn och vuxna. Viktigt med en upprätt position i 
ca 5 minuter före start av postmiktionsbildtagning.

- Markera patientens högersida med koboltpenna.

- Patienten uppmanas dricka rikligt och kasta vatten ofta de första timmarna efter undersökningen.

Med tillförsel av diuretika 20 minuter efter injektion av radiofarmaka (F+20)

Markera patientens högersida med koboltpenna.

Om bilderna visar normalt avflöde vid 21 minuter ska undersökningen utökas till 
30 minuter. Utvärdera avflödeskurvan.

Vid ej normalt avflöde stoppas insamlingen efter 21 minuter.

- Patienten får miktera. Anteckna tidpunkten. Mät volym och beräkna diures (ml/min).

Placera patienten på britsen igen och injicera diuretika långsamt (ca 60 s).

Starta ny insamling (sen), som stoppas efter 21 minuter.

- Markera patientens högersida med koboltpennan.

- Patienten får miktera. Anteckna tidpunkten. Mät volym och beräkna diures (ml/min).

- Beroende på avflödeskurvans utseende kan postmiktionsstudie bli aktuellt, denna insamling är då 10 minuter.

- Patienten uppmanas dricka rikligt och kasta vatten ofta de första timmarna efter undersökningen.

## Rengöring

Enligt gällande rutin.

## Samanställning och analys av undersökningsinformation

Byt kod vid behov.

Skriv in diures samt vilka undersökningsprotokoll som körts.

Bilderna överförs till mjukvara Hermes för analys. Kvantitativ analys av bildresultatet sker på tids-aktivitetskurvor och omfattar parametrar såsom relativ sidofunktion, transittider, utflöde med mera. Handhavande finns beskrivet i Hermes användarmanual. Handböcker och manualer kan nås via hjälpsektion eller frågetecken i Hermes.

## Referensvärden

Normalintervall för relativ sidofunktion är 45–55 %. Diuresen bör vara minst 
2 ml/min.

## Felkällor

- Fel aktiv detektor vid insamling.

- Låg diures (<2ml/min).

- Dålig hydrering (framför allt hos barn) misstänks när ingen/sparsam aktivitet finns i blåsa efter 20 minuter.

- Icke känd ektopisk/malroterad/hästskonjure.

- Kateterpåse i högläge.

- Långsam injektion av radiofarmaka.

## Utlåtande

Morfologi och funktion beskrivs separat. Beräknad relativ sidofunktion anges samt en bedömningsdel.

## Referenser

Olsson, E., Fredén, J., Geijer, H., Velkovski, S. (2026). Nationell svarsmall för 
dynamisk njurskintigrafi (99mTc-MAG3). Svensk Förening för Nuklearmedicin.

Blaufox, M., De Palma, D., Taylor, A., Szabo, Z., Prigent, A., Samal, M., . . . Tulchinsky, M. (Aug 2018). The SNMMI and EANM practice guideline for renal scintigraphy in adults. 2218-2228.

Majd, M., Bar-Sever, Z., Santos, A., & De Palma, D. (Oct 2018). The SNMMI and EANM Procedural Guidelines for Diuresis Renography in Infants and 
Children. 59(10).

O´Reilly, P., Aurell, M., Britton, K., Kletter, K., Rosenthal, L., & Testa, T. (Nov 1996). Consensus on Diuresis Renography for Investigating the Dilated 
Upper Urinary Tract. 37(11).

## Bilaga A Bildtagningsschema

### Vuxen

UD & F-15

F+0

F+20

### Barn

För barn 0-2 år finns färdiga protokoll på kameran. För barn över 2 år kan zoomfaktor ökas till 2. Hjärta, njurar och urinblåsa ska dock vara med i bilden.

UD & F-15

F+0