Rengöring Ultraljud

Bakgrund

Leverantören av ultraljudsutrustningen godkänner enbart vissa rengöringsmedel.

Syfte

Att beskriva hur ultraljudsutrustningen och ultraljudsbritsen/tippbräda ska rengöras.

Förändringar sedan föregående version

Avtorkning av tangentbord på ultraljudsmaskinen.

Åtgärder

Se separat rutin för rengöring av transesofagal probe (TEE-probe).

Förbrukningsmaterial

Ipabaserad ytdesinfektion med rengörande verkan, 45 vol% (ytdesinfektion plus)

    - Förvaras i plastburk med servetter på rulle (Handy Bucket Refill) cirka två flaskor ytdesinfektion (2 L) / burk.

Etanolbaserad ytdesinfektion, 75 vol% (ytdesinfektion 75 +)

    - Förvaras i plasburk med servetter på rulle (Handy Bucket Refill) cirka två flaskor ytdesinfektion (2 L) / burk

Efter varje patient

Torka av ultraljudsproben och eventuellt kladdigt tangentbord med papper och härefter med ipabaserad ytdesinfektion.

Torka av brits, kudde med avtorkningsbart överdrag och EKG-kabel med etanolbaserad ytdesinfektion.

Vid behov byt örngott.

En gång per vecka i samband med veckostädning

Torka av ultraljudsmaskinen med diskmedel (neutralt) och vatten.

Rengör filter på ultraljudsmaskinen där så är möjligt.

Rengör underredet på britsen.