Slussning av all personal till beredningsrum - NÄL

Bakgrund

Samma basala hygienrutiner som för omvårdnadsarbete gäller för arbete i beredningsrum. Se lokala anvisningar nedan samt basala hygienrutiner i Vårdhandboken på Vårdhygiens hemsida på NU-sjukvårdens intranät.

Syfte

Att säkerställa de hygienkrav som finns för beredning av radioaktiva läkemedel (LVFS 2014:4).

Förändringar sedan föregående version

- Utvecklat punkten: Ta på rumsbunden rock och knäpp rocken. Rocken byts av personal på Regionservice efter städ varje dag och vid kontamination.
Vid kontamination läggs rocken för avklingning på avsedd plats i uppackningsrummet innan den skickas till tvätteriet.

Arbetsgång

Byte till rena avdelningsbundna kläder görs varje morgon. Byxor med mudd ska användas alternativt ska byxben stoppas in i rena strumpor. För utomstående erbjuds overall. Smink bör inte användas.

Sprita händerna.

Sätt på mössa och stoppa noggrant in allt hår. Kontrollera i spegeln.

Kontrollera om det finns en steril rock hängande på krok i ren sluss. 
Om inte ta fram en ouppackad rock och lägg på härför avsedd hylla.

Ta av egna arbetsskor och sätt på rumsbundna skor alternativt använd plastskoskydd vid övergång till ren sida.

Tvätta händerna noggrant.

Ta på rumsbunden rock och knäpp rocken. Rocken byts av personal på Regionservice efter städ varje dag och vid kontamination.
Vid kontamination läggs rocken för avklingning på avsedd plats i uppackningsrummet innan den skickas till tvätteriet.

Sprita händerna.

Sätt på handskar. Kontrollera i spegeln att du är korrekt klädd.

Efter arbetets slut ta av och släng handskarna i ren del av sluss.

Kontrollera eventuell kontamination av händerna.

Ta av rocken i ren sluss och häng den på avsedd krok.

Ta av hårskydd i oren sluss och släng.