Slussning av all personal till beredningsrum – Uddevalla

Bakgrund

Samma basala hygienrutiner som för omvårdnadsarbete gäller för arbete i beredningsrum. Se lokala anvisningar nedan samt basala hygienrutiner i Vårdhandboken på Vårdhygiens hemsida på NU-sjukvårdens intranät.

Syfte

Att säkerställa de hygienkrav som finns för beredning av läkemedel.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsgång

Byte till rena avdelningsbundna kläder görs varje morgon. Byxor med mudd ska användas alternativt ska byxben stoppas in i rena strumpor. För utomstående erbjuds overall. Smink bör inte användas.

Sprita händerna.

Sätt på mössa och stoppa noggrant in allt hår. Skägg ska täckas med skäggskydd.

Ta av egna arbetsskor och sätt på rumsbundna skor alternativt använd plastskoskydd vid övergång till ren sida.

Kontrollera i spegeln att allt hår är instoppat i mössan respektive skäggskyddet.

Tvätta händerna noggrant.

Ta på rumsbunden rock och knäpp den i nacken. Rocken byts varje dag och vid kontamination.

Sprita händerna.

Sätt på handskar. Se till att handskskaftet ligger över rockmudden.

Efter arbetets slut ta av och släng handskarna i ren del av sluss.

Ta av rocken i ren sluss och häng upp den på kroken.

Kontrollera eventuell kontamination av händerna.

Ta alltid av hårskyddet respektive skäggskyddet i oren sluss och släng det.