Städning i renklassade lokaler i egen regi – NÄL

Syfte

Att fastställa instruktioner för städning i beredningsrum och slussar samt dispenseringsrum för att säkerställa hygienkrav enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel (LVFS 2014:4).

Förändringar sedan föregående version

Skriv öppningsdatum på tvål, handsprit, ytdesinfektion och sterilt vatten.

Bakgrund

I beredningsrummet bereds sterila radioaktiva läkemedel som regleras av Läkemedelsverket, vilket innebär att renhetskrav ska uppfyllas. Beredande personal utför städningen.

## Arbetsbeskrivning

Allmänna instruktioner

  - Särskild klädsel används vid städning i rena utrymmen. Se Slussning av all personal till beredningsrum - NÄL.

  - Alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (≥ 70 vol%) nedan benämnt ytdesinfektion.

  - Skriv öppningsdatum på tvål, handsprit, ytdesinfektion och sterilt vatten. För hållbarhet se nedan. Kom ihåg att stänga snäpplocket på flaskan när du är klar.

  - Torkduk fuktas enbart en gång med sterilt vatten/ytdesinfektion vid städning. Vid behov ta en ny.

  - Efter lokalvård i Regionservices regi (varje dag och varje vecka) och vid veckostädning i egen regi av säkerhetsbänk ska minst 30 minuter förflyta innan beredning får ske.

  - Efter halvårsstädning av beredningsrum (i Regionservices regi och i egen regi) ska minst 60 minuter, gärna längre, förflyta innan beredning eller städning av säkerhetsbänk får ske.

Varje dag

Beredningsrum:

Säkerhetsbänkens beredningsyta och arbetsverktyg rengörs inför varje beredningsdag med ytdesinfektion. Därefter placeras ett sterilt provtagningsunderlägg i bänken.

Innan Regionservice kommer och städar:

  - Utför kontaminationskontroll i säkerhetsbänk, genomräckningsskåp och på övriga arbetsytor samt avfallspåse, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

  - Byt avfallspåsen.

Efter dagens beredningar:

  - Utför kontaminationskontroll i säkerhetsbänken, genomräckningsskåpet, blyskydd, arbetsverktyg och på övriga arbetsytor när dagens beredningar är utförda, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Signera på BL N Kontaminationskontroll.

  - Torka arbetsytan i säkerhetsbänken med ytdesinfektion.

Vid misstanke om kontamination:

  - Utför kontaminationskontroll, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Dispenseringsrummet:

- Säkerhetsbänkens arbetsyta och arbetsverktyg rengörs inför varje arbetsdag med ytdesinfektion. Därefter placeras ett provtagningsunderlägg i bänken.

Innan Regionservice kommer och städar.

  - Utför kontaminationskontroll i säkerhetsbänken och på avfallspåsen samt övriga arbetsytor, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Eftermiddag:

  - Utför kontaminationskontroll när dagens arbete är utfört i säkerhetsbänken och på övriga arbetsytor, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen. Signera på BL N Kontaminationskontroll.

  - Kontaminationskontroll sker av blyburkar och transportlådor.

  - Eluering- och kitflaska i blyburk töms i härför avsedd behållare.

  - Torka av blyburkarna med ytdesinfektion och ställ i genomräckningsskåp.

Torka av transportlådorna med ytdesinfektion.

Vid misstanke om kontamination:

  - Utför kontaminationskontroll, se Kontamination av arbetsplatser, material och arbetstagare med radioaktiva ämnen.

Kontroll av sprutblyskydd efter användning

Kontaminationskontroll av sprutblyskydd som använts vid beredningen sker i beredningsrummet. Kontaminerat sprutblyskydd läggs i härför avsedd blylåda. 
Icke kontaminerat sprutblyskydd torkas av med ytdesinfektion.

Kontaminationskontroll av sprutblyskydd som använts vid dispensering sker i dispenseringsrummet. Kontaminerat sprutblyskydd sköljs i tvål och vatten samt kontrollmäts igen. Vid kvarstående kontamination läggs sprutblyskyddet för avklingning. Icke kontaminerat sprutblyskydd torkas av med ytdesinfektion.

Varje vecka

Beredningsrum

  - Kontrollera hållbarheten på kiten i kylskåpet. Mär upp kit med kort hållbarhet samt sätt dessa främst i kylskåpet. Om något kit passerat utgångsdatum slängs dessa i gul burk för Läkemedelsavfall.

  - Starta om datorn i säkerhetsbänken.

  - Städning enligt varje dag ingår.

  - Rengöring av insidan av glasrutan i säkerhetsbänken:

  - Kör upp glasrutan i topp, stäng av larmet och lyft därefter upp frontluckan.

  - Torka av glasrutan med mera och nu synlig plåt på säkerhetsbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion.

  - Fäll ner frontluckan.

  - Torka säkerhetsbänkens innerväggar inklusive datorskärm (inte tak) uppifrån och ner, horisontell yta, blyglasets in- och utsida, plexiglasbehållare (två stycken) i aktivitetsmätaren och reglage inne i säkerbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion.

  - Kör ner glasrutan till normalläge.

  - Distansverktyg och pincetter ska diskas i diskdesinfektor alternativt för hand.

  - Torka av miniräknare, kontaminationsmätare, pärmar och pennor med ytdesinfektion.

  - Kontrollera och vid behov töm innehållet i kondensvattenbehållare i kylskåpet i handfatet i slussen.

  - Displayer på väggarna i beredningsrum och sluss torkas av med ytdesinfektion.

Dispenseringsrum

  - Starta om datorn i säkerhetsbänken.

  - Städning enligt varje dag ingår.

  - Rengöring av insidan av glasrutan i säkerhetsbänken:

  - Kör upp glasrutan i topp, stäng av larmet och lyft därefter upp frontluckan.

  - Torka av glasrutan med mera och nu synlig plåt på säkerhetsbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion

  - Fäll ner frontluckan.

  - Torka säkerhetsbänkens innerväggar inklusive datorskärm (inte tak) uppifrån och ner, horisontell yta, blyglasets in- och utsida, plexiglasbehållare (två stycken) i aktivitetsmätaren och reglage inne i säkerbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion.

  - Kör ner glasrutan till normalläge.

  - Torka blylådor med ytdesinfektion.

  - Torka av miniräknare och kontaminationsmätare med ytdesinfektion.

  - Kontrollera och vid behov töm innehållet i kondensvattenbehållare i kylskåpet i vasken.

  - Grå, osteril rock vid Techenegasapparaten byts.

Varje halvår

Beredningsrum:

Komplettera veckostädningen med att rengöra utrymmet under arbetsytan i säkerhetsbänken.

Ta ut alla lösa föremål från säkerhetsbänken.

Torka utrymmet under arbetsytan i säkerhetsbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion.

Återställ igen.

Torka ur generatorlådan med ytdesinfektion i samband med generatorbyte. OBS! Tänk på att ytdesinfektionen ska dunsta in innan den nya generatorn placeras i generatorlådan.

Töm materialburkarna i skåpet och torka rent med ytdesinfektion.

Torka rent insidan av skåp med ytdesinfektion.

Torka rent insidan av kylskåpet med ytdesinfektion.

Dispenseringsrum:

Komplettera veckostädningen med att rengöra utrymmet under arbetsytan i 
säkerhetsbänken.

Ta ut alla lösa föremål från säkerhetsbänken.

Torka utrymmet under arbetsytan i säkerhetsbänken med sterilt vatten och därefter ytdesinfektion.

Återställ igen.

Torka rent insidan av överskåp och lådor i underskåp med ytdesinfektion.

Torka rent insidan av kylskåpet med ytdesinfektion.

Periodicitet

Veckostädning utförs en gång per vecka, förslagsvis torsdag.

Halvårsstädning utförs efter Regionservices halvårsstädning, det vill säga i början av mars och september.

Ansvar

Tjänstgörande personal på sektionen.

Sektionsledare ansvarar för att hinken i städskåpet byts i samband med halvårsstädningen i september. När bytet är utfört ska signering ske på blankett ”Städning i renklassade lokaler i egen regi, NÄL.

Dokumentation

Genomförd städning dokumenteras på blankett med bläckpenna: Städning i renklassade lokaler i egen regi, NÄL.

Hållbarhetstider

### Bruten flaska

| Ytdesinfektion, lokalvård i renrum | 2 månader |
| --- | --- |
| Handsprit | Utgångsdatum |
| Handtvål | 1 år |
| Sterilt vatten | 24 timmar |