Mottagning och slussning av varor till beredningsrum

Bakgrund

Beredningsrum är ett renrum där höga krav på hygien ställs. Mottagningskontroll av varor ska ske enligt LVS 2014:4. 99mTc-generator, radiofarmaka och kit transporteras till klinisk fysiologi, NÄL och nuklearmedicin, Uddevalla sjukhus av bud eller sjukhusets transportpersonal.

Syfte

Att fastställa ansvar och arbetsordning för mottagning och slussning av förbrukningsmateriel, 99mTc-generator, radiofarmaka och kit.

Förändringar sedan föregående version

Dokumentation görs i IBC-NM.

Sakkunnig farmaceut ansvarar för att kontrollera leveranser genom utdrag från IBC-NM.

Ansvar

Ansvarig för mottagning och slussning av 99mTc-generator, radiofarmaka och kit är tjänstgörande biomedicinsk analytiker. Sjukhusfysiker ansvarar för slutna strålkällor. 
Sakkunnig farmaceut ansvarar för att kontrollera leveranser av radiofarmaka och generatorer genom utdrag från IBC-NM.

Förbrukningsmaterial

NÄL: Wellpappkartonger ska öppnas i avemballeringsrummet.
Kanyler och sprutor ska särskiljas en och en i dispenseringsrummet och läggs därefter i härför avsedda lådor som transporteras via genomräckningsskåpet till beredningsrummet. Kom ihåg att rengöra lådorna med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt (≥ 70 vol%) innan nytt material placeras i lådorna. Mindre material transporteras via genomräckningsskåpet. Större material transporteras via slussarna.

Uddevalla: Wellpappkartonger ska öppnas i injektionsrummet. Kanyler och sprutor ska särskiljas en och en utanför slussen, till exempel i dispenseringsrummet. Särskilda sprutor och kanyler samt elueringsflaskor förvaras i skåp i berednings/dispenseringsrum.

Leveranskontroll och avvikelser

Innan signatur av leverans till transportör, kontrollera att det är rätt mottagare, produkt och följesedel som levereras.

Leveransavvikelser gällande generator och radiofarmaka, till exempel felexpedition, leverans utanför avtalstid och skador noteras i IBC-NM.
Vid skada på varan meddela sjukhusfysiker och sektionsledare, som tar ställning till eventuella åtgärder. Se avsnitt ”Åtgärd vid skadad generator/radiofarmaka”.

Leveransavvikelser gällande kit noteras i IBC-NM. Meddela sektionsledare.

Sakkunnig farmaceut ska meddelas vid leveransavvikelser av generator, radiofarmaka och kit. Vid leveransförseningar som inte påverkar verksamheten behöver sakkunnig farmaceut inte informeras.

99mTc-generator (Ultra-Technekow, Curium Pharma)

- NÄL:

Lås in generatorn i avemballeringsrummet om den inte kan omhändertas omedelbart.

Kontrollera typ, mängd, referensdatum, aktivitet mot följesedeln.
Följesedeln signeras, dateras och läggs i härför avsedd plastback märkt ”Följesedlar” i kopieringsrummet.

Skriv datum och veckonummer på kartongen.

Generatorn lyfts ur kartongen i avemballeringsrummet och ställs på generatorvagnen. Generatorvagnen transporteras till sluss 1, oren zon. Sprita av generatorn i sluss 1 innan den förs över till ny generatorvagn i ren zon i sluss 1. Därefter förs den vidare in till beredningsrummet. När spriten dunstat kan generatorn sättas på avsedd plats.

Kontrollera datum på produktresumén. Se avsnitt ”Kontroll av produktresumé”.

Registrera generatorn i IBC-NM.

- Uddevalla:

Lås in generatorn i sköljen om den inte kan omhändertas omedelbart.

Kontrollera typ, mängd, referensdatum, aktivitet mot följesedeln.
Följesedeln signeras, dateras och sätts i pärm märkt ”Radionuklid
Inköp Följesedlar”

Generatorn lyfts ur kartongen utanför slussen.

Kontrollera datum på produktresumén. Se avsnitt ”Kontroll av produktresumé”.

Registrera generatorn i IBC-NM.

Mottagande av 99mTc-generator utanför öppettider

Överenskommelse görs mellan Curium Pharma och sektionsledaren om transportdag 
och tid och vem som tar emot.

NÄL:

En av avdelningscheferna på Klinisk kemi informeras om att generatorn kommer.

Transportören lämnar generatorn på ”Provinlämning” på Laboratoriemedicin.

Transportören ringer vår kontaktperson, som informerar tjänstgörande personal på Laboratoriemedicin att generatorn kommer.

Personalen där skriver under följesedeln. Generatorn låses in på avdelningschefens rum.

Uddevalla:

Avdelningschefen på Radiologen informeras om att generatorn kommer.

Transportören lämnar generatorn på Radiologiska avdelningen.

Personalen på Radiologen skriver under följesedeln. Generatorn låses in i injektionsrummet på Nuklearmedicin.

- Mottagande av SeHCAT

Omhändertas snarast av tjänstgörande biomedicinsk analytiker och förvaras efter kontroll i kylskåpet i dispenseringsrummet.

Följesedeln signeras, dateras och sätts in i pärmen ”Radionuklider Inköp Följesedlar”. Leveransen förs in i IBC-NM.

- Mottagande av Xofigo

Följesedeln signeras, dateras och sätts in i pärmen ”Radionuklid 
Inköp Följesedlar”. Leveransen förs in i IBC-NM, etikett skrivs ut.

Packa upp blybehållaren ur kartongen och sätt etikett på locket.

Blybehållaren med Xofigo förvaras i dragskåpet i dispenseringsrummet.

Mottagande av kit

NÄL:

Öppna wellpappkartonger i avemballeringsrummet.

Kontrollera typ, antal och utgångsdatum mot följesedeln. Följesedeln signeras, dateras och läggs i härför avsedd plastback märkt ”Följesedlar” i kopieringsrummet.

Vid avvikelser kontakta sektionsledare eller enhetschefen.

Kontrollera datum på produktresumén. Se avsnitt ”Kontroll av produktresumé”.

Kiten förvaras i beredningsrummet enligt anvisning på produktresumén och transporteras via genomräckningsskåpet.

Registrera leveransen i IBC-NM samt skriv en etikett per förpackning.

Uddevalla:

Öppna wellpappkartonger i injektionsrummet.

Tjänstgörande biomedicinsk analytiker kontrollerar typ, antal och utgångsdatum mot följesedeln. Följesedeln signeras, dateras och sätts i pärm ”Kit Inköp Följesedlar”.

Vid avvikelser kontakta sektionsledare eller enhetschef.

Kontrollera datum på produktresumén. Se avsnitt ”Kontroll av produktresumé” sist i detta dokument.

Kiten förvaras i dispenseringsrummet enligt anvisning på produktresumén.

Registrera leveransen i IBC-NM samt skriv ut etiketter, lika många etiketter som kit-flaskor. Lägg etiketterna i lådorna med kit.

Mottagande av slutna strålkällor.

Vid leverans av slutna strålkällor såsom plankällor, pennor, punktmarkörer och kalibreringspreparat ska tjänstgörande personal kontakta sjukhusfysiker.

Sjukhusfysiker ansvarar för att öppna förpackningen och fylla i information om strålkällan i Excel-dokumentet ”Slutna strålkällor”.

Innan strålkällan ges till verksamheten ska den kontrolleras med avseende på läckage.

Kontroll av produktresumé

Aktuella produktresuméer förvaras i pärmen ”Produktresumé”:

    - NÄL: I manöverrummet till kameran.

    - Uddevalla sjukhus: I injektionsrummet

Kontrollera att den bifogade produktresuméns översynsdatum överensstämmer med datum angivet i beredningskortet. Om datumet avviker meddela sektionsledare eller sjukhusfysiker som ska revidera beredningskortet.

Utförd kontroll ska dokumenteras på blankett:
Kontroll av översynsdatum av produktresumé i ovanstående pärmar.

Åtgärd vid skadad generator/radiofarmaka

Rör inte den skadade varan.

Kontakta sjukhusfysiker.

Kontrollmätning av aktivitet görs och därefter bestäms vidare åtgärder tillsammans med sjukhusfysiker

Dokumentera i IBC-NM.