Validering av aseptisk arbetsteknik

Syfte

Att säkerställa att personalen arbetar med aseptisk arbetsteknik. Validering av aseptisk arbetsteknik ska i största möjliga mån spegla ett verkligt scenario. 
I detta ingår att använda de hjälpmedel som normalt används vid beredning, 
likaså de moment som normalt ingår i arbetet så som justering av volym/aktivitet 
och mätning av aktivitet.

Förändringar sedan föregående version

Hela rutinen är omarbetad.

Arbetsbeskrivning

Utförs en gång/år, dock inte dagen före helgdag.

Instruktion för beredning av sprutor för validering av aseptisk arbetsteknik.

Tabell 1

| Material | Antal |
| --- | --- |
| TSB buljong | 1 |
| NaCl ampull 10 ml | 1 |
| Eluatvial 11 ml | 1 |
| Spruta 5 eller 10 ml | 1 |
| Spruta 2 ml | 4 |
| Blyskydd till eluatvialen | 1 |
| Sprutblyskydd till stora sprutan | 1 |
| Sprutblyskydd till 2 ml sprutor | 4 |
| Uppdragningskanyler (förslagsvis grön till buljong och eluatvialen och rosa till NaCl) | 3 |
| Luftningskanyl (blå) | 1 |
| Kanyl till 5 eller 10 ml sprutor (blå) | 1 |
| Sprutpropp/kork till sprutor som ska skickas | 4 |
| Etiketter | 4 |
| Distansverktyg |  |
| Sterilt plastat underlägg | 1 |

- Märk etiketter med sprutans provnummer, datum, VGR-ID och signum. 
Etiketter för utskrift finns i SOFIA Sharepoint/Klinisk fysiologi/Nuklear/Etikett/Validering, bakteriologisk kontroll.

- Ta fram material enligt tabell 1 ovan.

- Sprita av arbetsytan samt allt material som ska in i säkerhetsbänken.

- Lägg in ett sterilt plastat underlägg i säkerhetsbänken.

- Sprita av membranet på den tomma eluatvialen (ska motsvara kitflaska) och toppen 
på buljongflaskan. Låt torka

- Placera eluatvialen i ett blyskydd och sätt i en luftningskanyl i membranet.

- Sätt i en uppdragningskanyl i buljongflaskan (förslagsvis grön).

- Dra upp 0,5 ml buljong genom uppdragningskanylen i 5 eller 10 ml spruta, använd blyskydd samt distansverktyg.

- Sätt på en ren kanyl på sprutan innan sprutan (utan blyskydd) hissas ner och upp i aktivitetsmätaren.

- Kanylen tas av från sprutan och sparas. För att simulera för lite aktivitet dras ytterligare 
0,5 ml buljong upp i sprutan genom uppdragningskanylen i buljongflaskan som beskrivet ovan.

- Sätt på kanylen på nytt på sprutan och hissa ner och upp sprutan (utan blyskydd) i aktivitetsmätaren. Ta av kanylen från sprutan.

- Vrid av toppen på NaCl-ampullen och sätt i en uppdragningskanyl (förslagsvis rosa).

- Dra upp NaCl till en totalvolym på 5 ml i buljongsprutan. Använd distansverktyg.

- Tillsätt den spädda buljongen i eluatvialen och dra upp 5 ml luft (motsvarar kvävgasen 
vid myoviewberedning).

- Ta bort luftningskanylen på eluatvialen och vänd på vialen ett par gånger.

- Sprita av membranet på eluatvialen. Låt torka. Sätt en ny uppdragningskanyl genom membranet i eluatvialen.

- Dra sen upp 1 ml buljongblandning i 4 separata sprutor. Sätt på sprutpropp. Använd blyskydd samt distansverktyg.

- Etikettera sprutorna och säkerställ att VGR-ID, datum, signum och sprutornas provnummer i den ordning de tillverkas står med.

- Lägg sprutorna i en plastpåse. Fyll i följesedel och skicka in enligt rutinen.

- Sprita av arbetsytan efter avslutat arbete.

- Fyll i nedanstående uppgifter på följesedeln:

- VGR-ID validerad person

- Namn validerad person

- Kryssa i aktuell ruta efter ”Initial validering” alternativt ”Årlig revalidering”

- Batchnummer på buljong/plattor

- Fyll i listan ”Blankett Validering – Klinisk fysiologi”. Listan arkiveras i säkerhetsskåpet 
på klinisk fysiologi NÄL.

- Proven inklusive följesedeln förpackas i en kartong och skickas med internposten till:  
Bakteriologi/Miljö 
Klinisk mikrobiologi 
Guldhedsgatan 10A 
SU

Ansvar

Sektionsledare på respektive sjukhus ansvarar för att buljong beställs, se nedan. 
Vid årlig validering sker detta vecka 9

De ansvarar även för att valideringen utförs och att de färdiga proverna skickas. Proverna skickas samma dag som tillverkningen sker.

Beställning av buljong sker hos substratlab på SU via mejl (se beställningsblankett).

Dokumentation

Analyssvar kommer via brev från klinisk mikrobiologi till enhetens teamledare. Teamledaren kontrollerar resultaten och protokollför i en årlig sammanställning. Analyssvaren sparas i säkerhetsskåpet på NÄL.  Årlig sammanställning sparas i SOFIASharepoint/Klinisk fysiologi – Nuklear/Personal/Aseptisk arbetsteknik och kopia skickas till sakkunnig farmaceut.