Ultraljud hjärta vuxen, översiktlig

Inledning

Denna rutin är ett komplement till Ultraljud hjärta basalt, vuxen. Vg se den för mer heltäckande information. Denna undersökningsprocedur är ett förslag till förenklad/översiktlig undersökning som ändå har möjlighet att fånga upp relevant patologi, anpassning får göras för enskild patient utifrån tidigare kända fynd och aktuell klinisk situation.

## Undersökningsprocedur

| 1 PLAX loop Bedöm VK-mått, mitral och aortaklaff, lägg på färgdoppler |  |
| --- | --- |
| 2 PLAX loop Bedöm aortaklaff/ LVOT/Sinus valsalva och aorta |  |
| 3 PW RVOT (om acceptabel vinkel) |  |
| 4 SAX loop Svep och bedöm regionalitet |  |

| 5 4 Kammare Bedöm regionalitet, Vä och Hö funktion, förmaksstorlek |  |
| --- | --- |
| 6 2 Kammare Bedöm regionalitet, förmaksstorlek |  |
| 7 3 Kammare Bedöm regionalitet, förmaksstorlek . |  |
| 8 4 Kammare Mitral och aortaklaff Färgdoppler |  |

| 9 4K E/a kvot PW |  |
| --- | --- |
| 10 4K TVI/TDI e´ basalt septalt och lateralt |  |
| 11 LVOT PW För VTI |  |
| 12 Aortaklaff Max-gradient CW |  |
| 13 Tricuspidalis-insufficiens CW Max-gradient, leta även i modifierad (mer anterior) projektion. |  |

| 14 4 Kammare Optimal höger-kammar och förmaksvisualisering |  |
| --- | --- |
| 15 Subcostal vy Bedöm visuellt v. cava inf/RAP |  |

Utvärdering

Komplettera bildlagring om ytterligare patologi framkommer. Kvantifiering av vad som bedöms relevant för aktuell patient och lagra bild, ex. vänsterkammare volym/EF vid svikt, väggmått vid misstänkt HCM, förmaksstorlek vid FF, doppler vid klaffel, mm.

Utlåtande

Svarsmallar finns i patientadministrativt system. Exempel

Rytm: Sinus. Kammarfrekvens cirka 70 slag/minut Normal bildkvalitet. Undersökare UC

---------------------

MÄTVÄRDEN/SKATTNINGAR:

Vb se lagrade bilder i Viewpoint

---------------------

SLUTSATS:

Vänster kammare är lätt dilaterad med hypokinesi basalt inferiort, övriga segment har normal rörlighet, EF 40-50%. Fyllnadstryck bedöms ökat. Vänster förmak är lätt dilaterat. Tryck i lungkretsloppet skattas lätt ökat. Höger kammare bedöms normalstor med normal rörlighet. Lindrig aortaklaffstenos med Vmax 2,8 m/s, i övrigt inga klaffel.