Perfusionsfördelning (Lungartärstenos) - Metodbeskrivning

Innehåll

Metodgrupp	3

Förändringar sedan föregående version	3

Inledning	3

Undersökningskod	3

Indikationer	4

Dosering	4

Kontraindikationer	5

Absoluta kontraindikationer	5

Relativa kontraindikationer	5

Särskild hänsyn	6

Barn/unga	6

Graviditet	6

Amning	6

Kontaktrestriktion	6

Stråldos	6

Strålskydd	6

Utrustning	6

Förbrukningsmaterial	6

Protokoll SPECT/CT	7

Funktionskontroll/kalibrering	7

Förberedelser	8

Remiss och prioritering	8

Förberedelser utförande enhet	8

Remittentinformation	9

Undersökningsprocedur	9

Bildtagning	9

Rengöring	9

Sammanställning och analys av undersökningsinformation	10

Referensvärden	10

Felkällor	10

Utlåtande	11

Utformning av utlåtande/undersökningssvar	11

Referenser	11

Metodgrupp

Metoden utarbetad av: Simona Popa, Ulf Cederbom, Bianca Bugge, Maria Henningsson, Andreas Österlund, Märta Persson och Louise Strandberg.

Förändringar sedan föregående version

- Detta är en ny metod.

Inledning

Lungartärstenos är ett kardiovaskulärt tillstånd som innebär en förträngning av lungartärlumen och påträffas vanligen hos barn med medfödd hjärtsjukdom. Stenosen kan föreligga i truncus pulmonalis eller i en eller båda lungartärerna och förorsaka högt blodtryck i högerkammare varför tidig kvantifiering av stenosgraden är viktigt för behandling och uppföljning.

Lungperfusionsskintigrafi är en enkel och värdefull nuklearmedicinsk undersökning som kan kvantifiera relativa flödefördelningen mellan lungor och indirekt uppskatta stenosgraden.

En mild PA (lungartär) stenos behandlas oftast konservativt medan en svår stenosgrad kräver kirurgisk åtgärd (ballongangioplastik eller stenting).

Undersökningskod

Tabell 1. Relevanta koder.

| Undersökningskod | Undersökningsnamn |
| --- | --- |
| 731000 | NM Lungperfusion |
| 731000b | NM Lungperfusion, barn |

Indikationer

Evaluering av blodflöde i lungartärerna pre- och postoperativt.

Dosering

Normal dosering

1 MBq 99mTc-MAA och 5 000 partiklar/kg intravenöst

Min dos 10 MBq och 50 000 partiklar

Max dos 70 MBq och 350 000 partiklar

Dålig lungfunktion eller pulmonell hypertension

1 MBq 99mTc-MAA och 2 500 partiklar/kg intravenöst

Min dos 10 MBq och 25 000 partiklar

Max dos 70 MBq och 175 000 partiklar

OBS! Diskutera beredningsförfarandet med ansvarig läkare för varje patient.

Min och max antal partiklar enligt Produktresume och EANM

Vikt [kg]	Antal partiklar att administrera

<10 kg	10 000-50 000

10-20 kg	50 000-150 000

20-35 kg	150 000-300 000

35-50 kg	300 000-500 000

Vid bekräftad eller misstänkt allvarlig förminskning i lungkärlbädden (mer än 50 %) ska antalet partiklar som ska administreras reduceras i proportion därtill.

Kontraindikationer

Absoluta kontraindikationer

- Patienten kan inte medverka vid undersökningen.

Relativa kontraindikationer

Kontakta ansvarig läkare och/eller sjukhusfysiker.

- Patient som genomgått annan nuklearmedicinsk undersökning:

  - de senaste 7 dygnen för 111In och 75Se

  - de senaste 2 dygnen för 99mTc.

  - För övriga nuklider, kontakta sjukhusfysiker.

- Patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner mot produkter innehållande humanserumalbumin (t.ex. infusionsvätskor). Makroaggregerat albumin innehåller dock så liten mängd att problem inte bör uppkomma.

- Vid korrigerade kongenitala hjärtmissbildningar kan ena lungan försörjas av vena cava superior och den andra av vena cava inferior varvid ena lungan uppvisar total perfusionsdefekt, vilket kan lösas med injektion i både arm och ben. Kontakta ansvarig läkare innan undersökning som får avgöra lämplig metod.

- Injicera inte MAA i central venkateter (CVK), perifert insatt central kateter (PICC) eller subkutan venport (SVP), ofta kallad port-a-cath. Injicera inte heller i förlängningsslang eller backventil på PVK.

Särskild hänsyn

Barn/unga

Vid undersökning av personer under 18 år ska hänsyn tas till både administrerad aktivitet och antal partiklar. Se Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. Ansvarig läkare ska göra särskild berättigandebedömning vid prioritering.

Graviditet

Vid graviditet bör särskild försiktighet bör iakttas och indikationen diskuteras med remitterande läkare. Säkerställ att remittenten är medveten om strålbelastning för fostret.

Amning

Normal dos ges.

Patienten rekommenderas att amma/pumpa 1–2 timmar innan undersökning. Amningsuppehåll i 12 timmar efter injektion vid perfusionsskintigrafi. Töm enligt personlig rutin, sista tömningen ska göras efter 12 timmar och mjölken ska kasseras.

Kontaktrestriktion

Ingen kontaktrestriktion.

Stråldos

Lungperfusion är en dosklass 2 undersökning, se Information om stråldoser vid nuklearmedicin.

Strålskydd

Information om strålskydd för personal och patienter finns på intranätet.

Utrustning

Förbrukningsmaterial

- 99mTc-Pulmocis

- Plastat underlägg

Protokoll SPECT/CT

Tabell 2. Protokoll NM-undersökning på Discovery 670 Pro (Uddevalla) och 870 CZT (NÄL) SPECT/CT.

| Protokoll | Dynamisk | ANTPOST 0-50 kg | ANTPOST over50kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Insamling | Dynamisk | Dynamisk | Statisk |
| Energi | 140,5 (±10%) | 140,5 (±10%) | 140,5 (±10%) |
| Kollimator | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR | Uddevalla: ELEGP NÄL: WEHR |
| Insamlings-parametrar | 0,25 s/fr, 720 frames | 20 s/frame, 24 Frames | Stop on counts: 500 kcts |
| Matris | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Zoom | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Patientposition | Feet first supine | Feet first supine | Feet first supine |
| Rekonstruktion | - | - | - |
| Kommentar | I samband med injektion. | Sammanställs som statisk efter insamlingen. |  |

Funktionskontroll/kalibrering

Relevanta dokument för kontroll och kalibrering hittas via hemsidan, antingen via fliken Dokument – Styrdokument eller hemsidan för Klinisk fysiologi/Nuklearmedicin.

Förberedelser

Remiss och prioritering

Remissen ska innehålla uppgifter om:

- hjärt- och lungsjukdom eller eventuella missbildningar

- pulmonell hypertension

- höger-vänstershunt

- längd och vikt.

- eventuell graviditet och amning

Berättigandebedömning ska alltid göras av ansvarig läkare. Läkaren noterar vilken partikelmängd som ska ges.

Förberedelser utförande enhet

I samband med bokning

- Beställ certifikat från företaget gällande antal partiklar i respektive batch.

Undersökningsdagen.

- Bered 99mTc-MAA enligt beredningskort Beredning av Pulmocis med hänsyn till antal partiklar och MBq/kg kroppsvikt.

- Fyll i aktuella uppgifter i patientadministrativa systemet enligt dokument Patientadministrativt system.

- Fråga om graviditet och amning (> 15 år). Kontakta alltid ansvarig läkare om patienten bekräftar eller inte kan utesluta graviditet. Dokumentera i patientadministrativt system.

- Längd och vikt skrivs in på undersökningsfönstret i patientadministrativt system.

- Be patienten avlägsna alla metallföremål som kan inverka på registreringen, samt att tömma fickorna.

- Se till patienten har en fungerande PVK. Barn går via Barndagvården för insättande av PVK.

- Informera patienten om undersökningen samt uppmana patienten att ligga stilla under och mellan registreringarna.

- Armarna läggs utefter sidan.

- Alla patienter, som inte omfattas av vätskerestriktioner, uppmanas att dricka rikligt och kasta vatten ofta första dygnet efter undersökningen, för att så snabbt som möjligt avlägsna radionukliden från urinen.

- Patienter som behöver lugnande läkemedel kan få det. Se rutin Sedering med Midazolam – Barn alternativt sömninducering med hjälp av Melatonin, se rutin Melatonin vid nuklearmedicinska undersökningar – Premedicinering för barn.

Patientinformation (kallelse)
Perfusionsfördelning (Lungartärstenos)

Remittentinformation

Perfusionsfördelning (Lungartärstenos).pdf

Undersökningsprocedur

Ordinerad dos: ,enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar.

Undersökning inleds med en dynamisk insamling under 3 minuter i samband med injektion. Därefter tas ytterligare en dynamisk bild som efter insamling rekonstrueras till en statisk bild. Det möjliggör rörelsekorrektion.

Bildtagning

Protokoll: 	Dynamisk och ANT/POST

- Bildtagningen består av två insamlingar, en dynamisk och en ANT/POST som samlas in som dynamisk och därefter sammanställs som statisk.

- Välj undersökningsprotokoll Dynamisk.

- Positionera patienten så att lungorna är med i bildfältet med god marginal och ta ihop detektorerna.

- Kontrollera sprutetikett. För att erhålla en homogen partikelspridning i injektionsvätskan vändes sprutan några gånger strax innan injektion.

- Starta första insamlingen. Injicera långsamt (ca 15 s) ordinerad dos MAA i injektionsporten på PVK. Flusha långsamt efteråt. Inget blod får aspireras i sprutan.

- Gör högermarkering med koboltpennan.

- Starta andra insamlingen för ANT/POST.

- Gör högermarkering med koboltpennan.

- Kontrollera bildkvaliteten för alla insamlingar innan patienten lämnar undersökningen. Om någon insamling misslyckats på grund av exempelvis rörelse kontakta ansvarig läkare.

- Personal som injicerat radiofarmaka fyller i administrerad aktivitet samt antal injicerade partiklar under läkemedelsfliken i patientadministrativt system,

Rengöring

Enligt gällande rutin.

Sammanställning och analys av undersökningsinformation

Bilderna överförs till mjukvara Hermes. Den andra bildserien kontrolleras för rörelse, och korrigeras vid behov. Bilderna summeras därefter och sparas som en statisk bild. Arbetssättet är det samma som vid morfologisk njurundersökning, se Lathund utvärdering av njurskintigrafi.

Dynamiska bilder: Symmetrisk eller osymmetrisk lungperfusion.

Statiska bilder: Visuell bedömning. Geometriskt medelvärde höger-vänster lunga;

Skanna in certifikatet angående antal partiklar och lägg i patientens undersökningskort.

Referensvärden

Skillnaden mellan lungornas perfusionsfördelning i procent.

Normal; Höger /vänster 52,5 / 47,5 (± 2,1%)*

Svår stenos: Stor sidoskillnad - 35/65 mellan lungor, eller sämre talar för svår stenos.  **/***)

Felkällor

- Radiokemisk orenhet.

- Patientrörelse.

- ”Hot spots” i Lungorna på grund av bildning av stora (>150 μm) partiklar eller koagulering av blod i spruta.

- Om injektion sker i central venkateter finns risk för otillräcklig blandning av aktivitet i pulmonalisartärer.

- Vid korrigerade kongenitala hjärtmissbildningar kan ena lungan försörjas av vena cava superior och den andra av vena cava inferior varvid ena lungan uppvisar total perfusionsdefekt.

- Bilateralt lungartärstenos då är den relativa lungperfusionen symmetriskt höger -vänster.

- Stor medfött diafragmatiskt bråck.

Utlåtande

Utformning av utlåtande/undersökningssvar

Dynamiska bilder:  Symmetriskt blodflöde höger-vänster lunga. / Unilateralt sänkt blodflöde i lungor dvs mindre i ..lunga jämfört med ... / Avsaknad av blodflöde i en lunga / lungsegment.

Statiska bilder kvalitativ: Homogen lungperfusion / Perfusiondefekter (beskrivning)  Statiska bilder kvantitativ: Förväntad sidofördelning HÖ-VÄ på 53% / 47%  (± 2,1% ) / Patologisk sidofördelning på .......

Kommentar: Om sidofördelning på 35% /65% (oavsett vilken sida) eller sämre då tyder detta på signifikant stenos.

Referenser

Mattsson, S., Johansson, L., & Leide Svegborn, S. (2015). Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current Information Related to Frequently Used Substances. ICRP.

Cristopher P. Cheng, Alan S.Taur, , Grant S. Lee,* Michael L. Goris and Jeffrey A. Feinstein, Relative Lung Perfusion Distribution in Normal Lung Scans:Observations and Clinical Implications

Maelys Venet, Mark K Friedberg, Luc Mertens, Jerome Baranger, Zakaria Jalal, Ghoufrane Tlili, Olivier Villemain, Nuclear Imaging in Pediatric Cardiology: Principles and Applications

Feltes TF, Bacha E, Beekman RH, Cheatham JP, Feinstein JA, Gomes AS, et al. (2011) Indications for cardiac catheterization and intervention in pediatric cardiac disease: a scientific statement from the American Heart Association.

Ciofetta, G., Piepsz, A., Roca, I. et al. (2007) Guidelines for lung scintigraphy in children. Eur J Nucl Med Mol Imaging 34, 1518–1526. EANM