Beredning av Pulmocis med 4 miljoner partiklar i kitflaskan

## Syfte

Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin på grund av fler partiklar, 4 miljoner, i kitflaskan.

## Information/arbetsgång

| Produktnamn | Pulmocis (Curium Pharma) |  |
| --- | --- | --- |
| Aktiv substans | Humant albumin som makroaggregat 2 mg |  |
| Datum för översyn av produktresumén | 2024-12-16 |  |
| Beredningsföreskrift | Vit pellet. Mängden 99mTc-aktivitet som får tillsättas Pulmocis-flaskan är 400–3700 MBq och volymen skall vara 3–10 ml efter att NaCl (9 mg/ml) tillsatts. Här nedan anges rekommendationer för lämplig spädning. Om avvikelser från nedanstående måste även partikelmängden beaktas. Se rubrik Kommentar och Patientdos. Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 2200; 10. Spädning för normalt antal partiklar Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 3600; 10. Spädning för reducerat antal partiklar Aktivitet [MBq]; Volym [ml]. 500-600; 10. Spädning för gravida - Tryckutjämna - Vänd flaskan försiktigt fram och tillbaka så att det inte bildas skum under cirka 2 minuter. - Mät aktiviteten i flaskan och anteckna i protokollet och på etiketten. - Inkubera i rumstemperatur 15 min före användning. |
| Kommentar | Flaskan innehåller 4 miljoner partiklar. Normalt partikelantal till patient är maximalt cirka 600 000. Reducerat partikelantal till patient är 100 000–250 000. Preparatet får under inga omständigheter lämnas i kontakt med luftsyre. |  |
| Undersökning | Lungskintigrafi, perfusion Ventrikelskintigrafi |
| Förvaring | Kit i kylskåp (2–8 °C). Färdigberedd lösning i blyskydd (2–25°C). |
| Hållbarhet | Färdigberedd lösning 8 timmar. |
| Patientdos | Lungskintigrafi V/P SPECT inklusive planara bilder, intravenös injektion: Vänd flaskan fram och tillbaka före uppdragning av patientdos. Vuxen: 120 – 200 MBq En patientdos får inte överstiga: - 1,5 ml vid spädning för normalt antal partiklar, 10 ml - 0,75 ml vid spädning för reducerat antal partiklar, 10 ml Gravida: 60 MBq Barn: Dos och antal partiklar enligt metodbeskrivning för Perfusionsfördelning. Kontakta Klinisk fysiologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus för information om spädning. Vid dispensering späds uppdragen volym till 2 ml i sprutan. Gäller för alla lungskintpatienter. Dispenserad spruta ska injiceras omedelbart och vändas fram och tillbaka före injektionen. Ventrikelskintigrafi, peroral administrering enligt metod- beskrivning: 20 MBq i minst 0,5 ml. |

Vid misstanke om ofullständig beredning görs en ny beredning. Om misstanke om kvalitets-problem kvarstår ska sektionsledare/sjukhusfysiker informeras.