Endometrieablation med Novasure

Revidering i denna version

Inga ändringar i denna version.

Inför ingreppet behöver man veta att

- Det inte finns någon endometriepatologi (Hydrosonografi + Endorette)

- Uterussondmåttet inte är mer än 10 cm

- Bredden på uteruskaviteten är minst 2,5 cm (mäts med ultraljud innan man sätter upp patienten för ingreppet)

- Längden på corpuskaviteten är minst 4 cm (Sondmått minus cervixlängd)

- Längd på cervix mäts med ultraljud

- Eventuellt cytprov

- En förutsättning är avslutat barnafödande

På operation

- Vaginalt ultraljud för att mäta cervixlängd

- PCB med Narop 2 mg/ml 40 ml uppdelat på fyra stickställen hos sövd patient, Citanest 5 mg/ml 40 ml på fyra stickställen hos vaken patient

- Cervixskrap

- Sondmått. Kavitet ska vara minst 4 cm

- Dilatera till Hegar 5, låt Schrödertången sitta kvar

- Gå in med Betocchihysteroskop: Ostier? Avvikelser? Ablation genomförbar?

- Fundusblockad med 1 - 2 ml 2 mg/ml Narop på fyra ställen (sammanlagt 4 - 8 ml) med Cook-nål via hysteroskopet enligt bilden nedan.

Skensved (2012) och Gardner (2016) injection sites

- Dilatera till Hegar 6.

- När devicen är kopplad, trycker man ihop handtagen utanför patienten tills man hör ett klickljud och det låser sig. Man ska inspektera ”solfjädern”, säkerställa att man kan läsa hela skriften på handtaget (array locked) och att bredden visar mer än 2,5 cm.

- Släpp på låset och fäll ihop devicen igen

- Personalen ställer in corpuslängden på apparaten

- För in devicen i uterus tills den bottnar. Sedan drar man tillbaka cirka 
0,5 cm och trycker ihop handtagen precis innan de låses.

- Använd ”seatingteknik”: med roterande rörelse medsols och motsols samt med vertikala rörelser upp och ner vecklar man ut ”solfjädern”.

- Man trycker ihop handtagen tills man hör ett klickljud.

- Man trycker in devicen tills man bottnar och utför ”seatingtekniken” igen.

- Nu kan man läsa av bredden på uterus från devicen, personalen skriver in det i apparaten. Bredden ska vara mer än 2,5 cm för att kunna utföra ablationen.

- Nu för man upp kragen på devicen mot cervix så att man tätar den. Man trycker in kragen hela tiden med ett lätt tryck med tummen.

- Nu utförs koldioxidtestet genom att trycka en gång på fotpedalen. Vänta tills apparaten säger till att testet är godkänd. Om testet inte blir godkänt, kan man upprepa det. Utan godkännande måste proceduren avbrytas.

- Vid godkänt test kan man utföra ablationen genom att trycka på fotpedalen igen. Det kan ta upp till 2 minuter, apparaten säger till när ablationen är klar.

- Lås upp handtagen och fäll ihop devicen helt och hållet.

- Ta ut devicen.

- Eventuellt hysteroskopi som avslut.