Prioriteringsordning på Sterilcentralen vid hög belastning

Revidering i denna version

Revideringar under rubrik: Diskmodul, Packsalen, Autoklaver

Bakgrund

Syfte

Att få iväg steriliserat gods till våra kunder enligt prioriteringsordning.

Arbetsprioriteringar

Mål

Att få iväg steriliserat gods till våra kunder enligt prioritering nedan:

- C-op/ Dagkir

- Ort mott / Hudmott/ Kir. Mott

- Övriga avd + mott

- Externa kunder

Prioriteringen är inte statisk utan styrs av operationsflödet alternativt mottagningsverksamhet, mottagningarna meddelar alltid sina ökade behov.

Kontroll av dagens och morgondagens operationer är viktigt för att kunna prioritera dagens arbete och åligger alla.

Diskmodulen

Prio på kontaminerad disk från sal 2,3 (ortopediskt), 4 och 7.

Gör i ordning antalet diskdesinfektorer utefter verksamhet.

Packsalen

Alltid prio på gods som ska användas under dagen samt efterföljande dag. Prioansvarig ser till att detta blir gjort. Kontrollera i Orbit!

Var och en spritar sitt eget packbord och tagytor runt ”sitt” arbetsområde.

Autoklaver

Alltid köra en Bowie Dick/ klav.

Anpassa antalet klavar efter verksamhetens behov. Alla behöver inte vara igång om nerdragningar finns.

Gamla disken

Ultraljudsbadet-rengörs efter schemalagd lista OM tid och behov finns. Fylls på måndagar, byt vatten på onsdagar.

Disk från externa kunder + avdelningar får stå om inte tid finnes för att diska detta. Alternativt är att packa dem utan omdiskning, gäller framför allt kirurgmott.

Sterilförråd

Packa beställningar från C-op