Sterilförråd

Revidering i denna version

Reviderad under rubriker: Beställningar från operation, Operationssalbeställningar

Bakgrund

Ett standardiserat arbetssätt gör det lättare för ny och befintlig personal att hålla hög grad av renlighet och klara av målen för patientsäkerhet.

Syfte

Sterilcentralen i Uddevalla hanterar gods från operation, avdelningar och mottagningar på Uddevalla sjukhus, men även externa kunder så som t ex Närhälsan och privata kliniker.

Godset ska hanteras korrekt och det ska vara sterilt när det lämnar sterilcentralen.

Vilka berörs

All personal som arbetar med höggradigt rent och sterilt gods på sterilcentral

Åtgärder

Dagligt arbete

- Varje morgon spritas arbetsytor och tag ytor (ink hissen)

- Se till att dagens leverans av vagnar till avdelningar och mottagningar på sjukhuset är i ordning och klara för Regionsservice.

Beställningar från Operation

Beställningar från Operation kommer via T-DOC i skrivaren. Detta plockas i grovförrådet och i sterilförrådet.

Skanna ordern i T-DOC, signera och skicka med beställningen till operation, plasta vagn/rack och ställ i slussen. Regionsservice levererar dem.

Robotbeställningen skickas på Harry Holms vagnar och skickas till plan 3.

Bröstoperationerna plockas på en egen vagn och skickas till dagkirurgen på plan 1.

Operationsbeställningar

Ortopedmottagningen och operation kan skicka ner salsbeställningar. Plocklistor till finns i skrivbordslådan i sterilförrådet. Packa 1 korg per operation och lasta korgarna på rack. Skanna ”Order” i T-DOC så att galler och instrument får en utlämningsstatus och ”säljs” till respektive sal (lathund sitter i tarifolder vid hissen).
Ställ racken i slussen så levererar Regionservice dem.

Löpande uppgifter under dagen

- Godkänna färdiga autoklaver. Lathund för processparametrar finns i Tarifolder bredvid fönstret.
Kontrollera TST-stickan och sätt i en ny.

- Plocka av sterilt gods som har svalnat, från autoklavutlastaren. Använd autoklavvagnen för att kunna arbeta ergonomiskt.
Placera godset på rätt ställe:
- Operation 1 och 3 på rack vid autoklaverna.
- Radiologen, Kirurgmottagningen, Ortopedmottagningen, smärtkliniken
  samt Ögonoperation får sitt gods i varuhissen.
- Sjukhusets avdelningar och mottagningar placeras på ett rack i väntan på
  deras leveransdag.
- Externa kunder placeras på rack och förpackas när de svalnat.

- Skicka avsvalnat sterilt gods och följesedel i varuhissen. 
Öppettider för respektive mottagning sitter på hissdörren.

- Ställa fulla rack till Operation 1 och 3 i slussen. Plasta och märk dem vart de ska så levereras de av Regionservice enligt fast schema (finns på väggen bredvid slussdörren).Skicka med diskkorgarna från packsalen.

- Göra iordning morgondagens ”höghusvagn” med sterilt gods och följesedel. Tomma korgar ska ändå ha en följesedel. Placera den i slussen på angiven plats.

- Packa salsbeställningar och markera ortopedmottagningens operationer med gult på almanackan.

- Se över lager av sterilt gods som packas och tillhandahålls av sterilcentralen (centrifugrör, koppar, koppset, tvätt/omläggningsset). Om det saknas så läggs en beställning till personalen i packsalen.

- Lägga tillbaka mellangrindar, överläggsgaller, korgbrickor och TST-sticksbehållare i packsalen.

- Hjälpa till i packsalen om tid finns.

- Packa gröna lådor till externa kunder efterhand som godset har svalnat. Lathund finns på väggen vid datorn.
Följesedlar skickas inte med. Placera sen färdiga lådor vid ytterdörren i hallen.

- Fyll på sterilt förbrukningsmaterial till Ortopedmottagningens hyllor. Lathund för orderskanning i T-DOC finns i grovförrådet (där skanningen och hämtning sker).

Kvällsuppgifter

- Packa gröna lådor som inte hunnits med av dagpersonal.

- Kör upp dagens sista gods till Operation 3, plasta av och placera i respektive korridor.

- Placera gods till Operation 1 i slussen, hämtas av Regionsservice nästa morgon.

- Rensa bort korgbrickor, TST-sticksbehållare, grindar och överläggsgaller.

- Sätt telefon på laddning.

- Släck dataskärmarna, men stäng inte av datorerna.

- Se till så att skannrarna är på laddning.

- Ta ur batteriet ur autoklavagnen och sätt på laddning.

- Lås 1 dörr till slussen).

- Släck alla lampor (endast nödbelysningen är tänd).

- Packa gröna lådor till externa kunder efterhand som godset har svalnat. Lathund finns på väggen vid datorn.
Följesedlar skickas inte med. Skanna ut lådorna i T-DOC och sälj till kund. Placera sen färdiga lådor vid ytterdörren i hallen.

- Fyll på sterilt förbrukningsmaterial till Ortopedmottagningens hyllor. Lathund för orderskanning i T-DOC finns i grovförrådet (där skanningen och hämtning sker).

Kvällsuppgifter

- Packa gröna lådor som inte hunnits med av dagpersonal.

- Kör upp dagens sista gods till Operation 3, plasta av och placera i respektive korridor.

- Placera gods till Operation 1 i slussen, hämtas av Regionsservice nästa morgon.

- Rensa bort korgbrickor, TST-sticksbehållare, grindar och överläggsgaller.

- Sätt telefon på laddning.

- Släck dataskärmarna, men stäng inte av datorerna.

- Se till så att skannrarna är på laddning.

- Ta ur batteriet ur autoklavagnen och sätt på laddning.

- Lås 2 st. dörrar (1 till kulvertkorridor, 1 till slussen).

- Släck alla lampor (endast nödbelysningen är tänd).