Laser - Säkerhetsaspekter vid arbete med medicinsk laser - lokala skyddsföreskrifter

Revidering i denna version:

Ingen revidering

Laserapparat

Teknisk kompetens på rätt nivå måste finnas för service och underhåll. Tillgängligheten till apparaten måste begränsas till kompetenta användare. Aktuell lista på godkända användare skall finnas. Apparaten skall vara låst när den inte används och nyckeln förvaras skild från apparaten. Elektriska anordningar skall vara anpassade till verksamheten och godkända. Gastuber skall vara förankrade.

Bruksanvisning – kort version finns på laserapparaten.

Lokaler

Varningsskyltar skall finnas på samtliga dörrar till lokaler där laserapparaten används. Utsug som är tillräckligt effektiv för evakuering av sot och illaluktande gaser skall finnas. Brännbara vätskor och brännbart material får inte finnas inom räckhåll för laserstrålen.

Narkos

Brandfarliga vätskor och gaser får inte finnas inom räckhåll för laserstrålen.

OBS! Speciella risker vid laseroperationer inom öron-näsa-hals och thoraxområdet. Detta kräver speciell utbildning och ett nära samarbete mellan narkosläkare och operatör. Checklista inför laserop ÖNH finns vid Laserapparaten. OBS! Explosionsrisken med syrgas!

Personal

Utbildning är viktigast. Glasögon, av för respektive laser godkänd typ, skall bäras av alla i lokalen. Tänk på at vanliga glasögon ger inget laserskydd. Skyltar ska finnas med uppmaning att använda skyddsglasögon! Kännedom om laserförfattningar och lagar.

Patient

Glasögon i förekommande fall, behövs inte alltid. Våta dukar på området som inte får exponeras för laserljuset. Lättantändligt material (t ex papper) skall inte användas vid operationsklädning. Långt yvigt hår (t ex pubesbehåring) bör hårkortas före laseroperation. Risk för antändning. Operationsområdet skall inte tvättas med sprithaltig lösning. Speciella krav vid ÖNH-operationer.

Operationsförberedelser för eliminering av tarmgaser skall ske före laseroperation i tarmen

Operatör

Tillräckliga kunskaper om laser. Operatören skall finnas med på listan för godkända användare. Glasögon av godkänd typ. Lasermunskydd vid stora bränningar med stor partikelbildning. Träskor kan vara olämpliga vid användning av fotpedal. Goda kunskaper om sjukdomar och kirurgisk teknik inom respektive område är A och O för ett lyckat ingrepp.

AnOpIVA-kliniken 2019-12-27

| Graciela Carlson | Carina Karlsson |
| --- | --- |
| Verksamhetschef | Verksamhetschef |
| Anna-Karin Mattsson | Maria Hansson |
| Sektionsledare | Sektionsledare |
| Operation NÄL | Operation NÄL |

Operatörer för laserbehandling - ÖNH

Thure Rådmark 		Simon Blank

Åsa Lenberg 		Malin Berglund

Aleksandar Pecanac 		Wael Alian

Operatörer för laserbehandling – Kvinnoklinik

Anna-Karin Broman (koner)

Anne Ekeryd Andalen (koner mm.)